成华区成都佑它宠物医院项目竣工环境保护验收监测表

成都佑它宠物医院有限公司

成华区成都佑它宠物医院项目

竣工环境保护验收监测表
建设单位：成都佑它宠物医院有限公司

编制日期：二 〇 二 五 年 十 月

	建设单位：
	成都佑它宠物医院有限公司

	法人代表：
	程渝淞


	建设单位（盖章）：成都佑它宠物医院有限公司

	联系人：程渝淞

	电话：18228541177

	邮编：610057

	地址：四川省成都市成华区青龙街道致力五路264号


目 录

1前言


3表一


5表二 建设项目工程概况


52.1地理位置、外环境关系及总平面布置


52.2工程建设内容


82.3原辅材料消耗及水平衡


102.4工作制度及劳动定员


112.5主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）


122.6工程变动情况


13表三 主要污染源、污染物处理和排放


133.1废水的产生、治理及排放


133.2废气的产生、治理及排放


143.3噪声的产生及治理


153.4固废的产生及治理


163.5污染源及处理设施对照


173.6主要环保投资


193.7监测布点图


21表四 环评主要结论及环评批复


214.1环境影响评价结论（原文摘录）


254.2环评批复


27表五 验收监测质量保证及质量控制


275.1委托资质单位进行环境保护验收检测


275.2质量保证及质量控制


28表六 验收监测内容


286.1验收监测内容


286.2验收执行标准


296.3总量控制指标


30表七 验收监测结果及评价


307.1验收监测期间生产工况记录


307.2验收监测结果


34表八 环境管理检查


348.1环保机构、人员及职责检查


348.2环保档案管理情况检查


348.3卫生防护距离检查


348.4固体废弃物处置检查


358.5环评及批复落实情况检查


358.6公众意见调查


37表九 验收监测结论及建议


39建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表





附表

附表1    建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

附图

附图1     项目地理位置图
附图2     项目外环境关系图

附图3     项目平面布置图

附图4     项目现场图

附件

项目营业执照
环评批复
检测报告
无害化处理委托书
医疗废物处置协议
危险废物收集服务合同
工况证明
公众意见调查表
突发环境事件应急预案简本
验收意见
公示信息
前言

2024年9月，成都佑它宠物医院有限公司投资60万元，租赁成都市成华区青龙街道致力五路264号空置商铺建设“佑它宠物医院”，主要提供宠物的普通门诊服务（包含疾病诊疗、疾病预防及常规检验化验），不涉及动物颅腔、胸腔和腹腔手术。为了更好地满足人民群众对所养宠物的医疗服务需求，2025年3月公司拟投资10万元，其中环保投资2万元，占总投资的20%，在原租赁商铺店址内建设成华区成都佑它宠物医院项目。在保留现有动物诊疗项目服务（包含疾病诊疗、疾病预防、常规检验化验及住院观察治疗）的基础上，增加宠物颅腔、胸腔、腹腔、骨科手术及绝育手术诊疗服务，院内平面布局、人员配置基本不变，仅新增手术设备。项目于2025年6月开工建设，2025年7月建设完成。

2025年4月，由四川拾光者环境技术有限公司编制完成了《成都佑它宠物医院有限公司成华区成都佑它宠物医院项目环境影响报告表》。2025年5月22日成都市成华生态环境局以文件“成华环评审〔2025〕7号”对该环评报告表进行了批复。

本项目设计经营范围：全院服务项目包括对宠物进行血液的常规检查、疾病预防、常见疾病的诊治、骨科手术的治疗、宠物绝育以及胸腔、腹腔及颅腔手术，以及宠物用品销售，不涉及宠物托管服务（寄养）、宠物美容，不涉及人畜共患病治疗科目。项目建成后全院接待能力为：手术4台/d，住院室最大容纳宠物20只/d、门诊最大流量15只/d。项目实际经营范围与设计经营范围一致。目前，该项目主体设施和与之配套的环境保护设施运行正常，工况满足验收监测要求，符合验收监测条件。

按照国家相关的规定和要求，2025年8月，成都佑它宠物医院有限公司委托四川地科华创检测服务有限公司，2025年8月6日—7日进行了现场采样监测和调查。根据监测及调查结果，2025年10月编制完成该项目竣工环境保护验收监测表。
本次环境保护验收的范围为：

主体工程；办公；辅助工程；公用工程；环保工程。

具体验收范围见表2-1。

本次验收监测内容：

废水污染物排放浓度监测；

废气污染物排放浓度监测；

厂界环境噪声监测；

固废处置检查；

污染物排放总量核查；

环境管理检查；

公众意见调查。
表一
	建设项目名称
	成华区成都佑它宠物医院项目

	建设单位名称
	成都佑它宠物医院有限公司

	建设项目性质
	□新建  ☑改扩建  □技改  □迁建 （计划√）

	建设地点
	四川省成都市成华区青龙街道致力五路264号

	主要经营范围
	包括对宠物进行血液的常规检查、疾病预防、常见疾病的诊治、骨科手术的治疗、宠物绝育以及胸腔、腹腔及颅腔手术，以及宠物用品销售

	设计经营范围
	全院接待能力为：手术4台/d，住院室最大容纳宠物20只/d、门诊最大流量15只/d

	实际经营范围
	全院接待能力为：手术4台/d，住院室最大容纳宠物20只/d、门诊最大流量15只/d

	建设项目环评时间
	2025年5月22日
	开工建设时间
	2025年6月

	调试时间
	/
	验收现场监测时间
	2025年8月6日～7日

	环评报告表

审批部门
	成都市成华生态环境局
	环评报告表

编制单位
	四川拾光者环境技术有限公司

	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/

	投资总概算
	10万元
	环保投资总概算
	2万元
	比例
	20%

	实际总概算
	10万元
	环保投资
	2万元
	比例
	20%

	验收监测依据
	《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日）；

《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021年12月24日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过）；

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（修订草案）（2019年6月5日修订）；

《国家危险废物名录》（2025年版）；

《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）；

《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评〔2018〕6号）；
《建设项目环境保护管理条例》（修改版）（国务院令第682号，2017.7.16）；

《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评〔2017〕4号，2017.11.20）；

《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部办公厅公告2018年第9号，2018.5.16）；
关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知  生态环境部办公厅，（环办环评函〔2020〕688号，2020.12.16）；
《成都佑它宠物医院有限公司成华区成都佑它宠物医院项目环境影响报告表》（四川拾光者环境技术有限公司，2025.4）；
《关于成都佑它宠物医院有限公司成华区成都佑它宠物医院项目环境影响报告表的批复》（成华环评审〔2025〕7号）（成都市成华生态环境局，2025.5.22）。

	验收监测评价标准
	废水：废水总排口pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、总余氯、粪大肠菌群执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准的排放限值，氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级限值；
废气：无组织废气中硫化氢、氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建的厂界标准值；
噪声：执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB     22337-2008) 中表1中2类区标准限值。




表二 建设项目工程概况
	2.1地理位置、外环境关系及总平面布置

项目位于四川省成都市成华区青龙街道致力五路264号，建筑面积为149.88㎡，项目实际建设位置与环评建设位置一致。地理位置见附图1。
项目为城投置地·梧桐栖2期14栋一层，该楼栋为独立商业楼栋（共3层）。项目1F西侧分别为中通快递、空置、果炭烧烤、红姐鲜兔火锅和美蛙肥肠；东侧为唔桐印象茶府；2F为空置；3F为唔桐印象茶府。项目外环境关系详见附图2。

项目进门依次为前台、等待区、售货区、诊室1、诊室2、诊室3、化验室、药房、猫住、手术室、传染间、DR室、犬住院、卫生间和医疗废物间。项目平面布局紧凑，各功能单位分布明朗，互不影响，组织有序。项目平面布置图见附图3。

	2.2工程建设内容

2.2.1项目组成

项目组成及主要环境问题见表2-1。

表2-1  项目组成及主要环境问题

项目

名称

扩建前建设内容

扩建后环评要求建设内容

实际建设内容
可能产生的环境问题
备注

主体

工程

占地面积149.88m2，院内设置卫生间、医疗废物暂存间、犬住院室、猫住院室、药房、3间诊室、处置室、DR室、传染间（主要用于传染病动物隔离）、化验室、前台区及休息区
占地面积149.88m2，院内卫生间、医疗废物暂存间、犬住院室、猫住院室、药房、3间诊室、DR室、传染间（主要用于传染病动物隔离）、化验室、前台区及休息区不变。将处置室调整为手术室。

同环评
异味、医疗废水、生活污水、设备噪声、宠物叫声、医疗废物、危险废物、生活垃圾等

扩建

辅助

工程

空调系统

采用中央空调；主机位于招牌上方商铺专门预留空调位，朝向致力五路

不变
同环评
依托

通风系统
通风系统1套，采用自然通风和通风系统结合的形式，设置1个排风口，排口距地高度约3m，排口朝向致力五路
不变
同环评
依托

卫生间

设置于院区西北侧

不变

同环评
依托

冷藏系统

设置2台冰箱，用于药品存放和病死动物及病理组织的冷冻（其中1台主要用于病死动物及病理组织的冷冻）

不变

同环评
依托

移动式紫外消毒设备

设置一台移动式紫外线消毒设备
在各房间增设固定紫外消毒灯

院区设置了1台移动式紫外线消毒灯定期消毒，在新风系统排风口末端设置了一级活性炭吸附+紫外消毒灯装置。
废紫外线灯管

整改

公用

工程

供水系统

依托已建供水管网，由市政供水

不变
同环评
/

依托
供电系统

依托已建供电系统，由市政供电

不变
同环评
依托
排水系统

雨污分流制

不变
同环评
依托
环保

工程

废气治理设施

室内异味
室内设置1套新风系统，异味及带菌空气经紫外消毒灯消毒后通过抽气口收集后通过排风口排放，排口朝向道路一侧（致力五路）

在各房间增设固定紫外消毒灯，并在新风系统排风口末端新增一级活性炭吸附装置

建成后：异味及带菌空气经紫外消毒灯消毒后通过抽气口收集后经排风口末端处设置的一级活性炭吸附装置”处理后通过排风口排放，排口朝向道路一侧（致力五路）

院区设置了1台移动式紫外线消毒灯定期消毒，在新风系统排风口末端设置了一级活性炭吸附+紫外消毒灯装置。
废气
整改

废水处理设施

医疗废水、地面清洁废水
医院设置1套一体化污水处理器，主要为“过滤沉淀+氯片消毒”工艺
一体化污水处理器位于化验室，设计处理能力约2m³/d

卫生间新增1套一体化污水处理器，处理能力约1m³/d。并增设自动投药装置。

建成后：全院共设置2套一体化污水处理器，主要为“过滤沉淀+氯片消毒”工艺分别位于化验室和卫生间，处理总能力为3m³/d

卫生间设置了1套一体化污水处理器，处理能力约2m³/d。

建成后全院共设置了2套一体化污水处理器，主要为“过滤沉淀+氯片消毒”工艺分别位于化验室和卫生间，处理总能力为4m³/d。
医疗废水等

整改

生活污水

城投置地·梧桐栖2期已建预处理池（1个，100m³），废水处理后排入市政管网

不变
同环评
生活污水

依托

噪声治理

设备噪声

选用低噪声设备；合理布局；新风系统风机产生的噪声经天花板及楼层建筑进行隔声；新风系统风机、空调主机 安装减震垫

不变

同环评
噪声

依托
宠物噪声

采用实体墙，各科室相互独立，加强管理，避免宠物处于饥饿状态，根据情况为夜间暂留宠物佩戴嘴

不变

同环评
依托
固废处理设施

一般固废

设置生活垃圾桶若干，统一收集后由环卫部门清运
不变
同环评
固废

依托

可回收废弃包装外售废品收购站

不变
同环评
依托

新风系统滤网更换后交由环卫部门清运
不变
同环评
依托

宠物毛发（酒精消毒）、宠物粪便及垫料（生石灰消毒）混合后打包交由环卫部门清运处理

不变

同环评
依托

手术动物病理性组织（高压灭菌消毒）、宠物尸体（酒精消毒）采用专用包装袋对尸体进行包装后暂存在冰箱中，然后交由眉山市时空山丘科技合伙企业（有限合伙）收运处置

不变

同环评
依托

危险废物

医疗废物暂存间1间，10m2，为卫生间左侧独立房间，用于医疗废物和危险废物存放。医疗废物与危险废物分区存放，等定期交由医废资质单位和危废资质单位清运
在危废桶下设置防渗托盘，且按要求张贴危废标识，完善台账等

同环评
危险废物、医疗废物

依托+整改

地下水防渗
重点防渗

医疗废物暂存间采用防渗混凝土和地砖；污水管道：选用防渗、防腐材质的水管

医疗废物暂存间：在现有地面基础（防渗混凝土和地砖）上，加设2mm厚HPDE防渗膜并增设不锈钢托盘，确保满足渗透系数K≤1.0×10-10cm/s；污水处理设施：在现有地面基础（防渗混凝土和地砖）上，增设不锈钢托盘，确保满足等效防渗层Mb≥6m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。

同环评
/
整改

一般防渗

一般防渗区：除重点防渗以外的其他区域，采用防渗混凝土进行硬化，满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s

不变

同环评
/
依托

2.2.2项目主要生产设备

本项目主要生产设备详见下表。

表2-2  项目环评/验收主要生产设备对照表

主要生产单元

主要工艺

生产设施

环评数量
实际数量
变化情况

位置

宠物医疗诊断、手术

化验

三分类血常规
1台
1台
0

化验室

生化仪
1台
1台
0

显微镜
1台
1台
0

荧光检测仪

1台
1台

0

核酸检测仪

1台
1台

0

凝血分析仪

1台
1台

0

离心机

2台
2台

0

手术

手术台

1台
1台

0
手术室

呼吸机

1台
1台

0
麻醉机

1台
1台

0
影像

DR设备
1台
1台

0

DR室

动物彩色多普勒超声系统
1台
1台

0

药房

冰箱

1台
1台

0

药房

医疗

公用工程

新风系统（风机）
1套
1套

0

医院

中央空调（主机）

1台
1台

0

招牌上方
院区

消毒

移动紫外消毒灯

1台
1台

0

院内区域

灭菌锅

1台
1台

0

废气治理

一级活性炭吸附箱

1台
1台

0

/

废水治理

一体化污水处理器

2台
2台

0
卫生间/化验室

固废治理

冰箱

1台
1台

0

医疗废物暂存间



	2.3原辅材料消耗及水平衡

2.3.1原辅材料消耗情况

本项目主要原辅材料消耗情况见表2-3。

表2-3  项目主要原辅材料消耗情况一览表

序号

原辅料名称

环评用量

实际用量

增减量

储存方式

储存位置

最大储存量

1

处方粮
150袋/a
150袋/a
0
常温

门店内药房

50袋

2

一次性注射
1400套/a
1400套/a
0
常温

门店内药房

80套

3

一次性手套

2000双
2000双

0
常温

门店内药房

200双
4

一次性口罩

1200个
1200个

0
常温

门店内药房

150个
5

纱布、棉球

80kg
80kg

0
常温

门店内药房

20kg
6

Crp
20盒
20盒
0

常温

化验室

20盒

7

生化24项

10盒
10盒
0

2-8°

化验室

10盒

8

大宠爱

40支
40支

0

常温

药房

40支

9

海乐妙

40片
40片

0

常温

药房

40片

10

海乐旺

20片
20片

0

常温

药房

20片

11

多西环素

120片
120片

0

常温

药房

120片

12

万尔舒

10盒
10盒

0

常温

药房

10盒

13

恩诺沙星

20片
20片

0

常温

药房

20片

14

百球清

1瓶
1瓶

0

常温

药房

1瓶

15

克维舒

30片
30片

0

常温

药房

30片

16

优泌安

40片
40片

0

常温

药房

40片

17

SAA

2盒
2盒

0

常温

化验室

2盒

18

生化16项

1盒
1盒

0

2-8°

化验室

1盒

19

碱式碳酸秘片

20片
20片

0

常温

药房

20片

20

酒精

30瓶
30瓶

0
常温

药房

15瓶

21

碘附

30瓶
30瓶

0
常温

药房

15瓶

22

异氟烷（麻醉药）

5瓶
5瓶

0
常温

手术室

5瓶

23

生理盐水

80瓶
80瓶

0

常温

药房

40瓶

24

葡萄糖

40瓶
40瓶

0

常温

药房

20瓶

25

氯片

20kg
20kg
0
常温

/

/

26

生石灰
100kg
100kg
0
常温

/

/

27

活性炭

80kg
80kg
0
常温

/

/

28

医用氧气

10瓶
10瓶

0
常温

库房

2瓶

原辅料简介：

碘附：碘附是单质碘与聚乙烯吡咯烷酮（Povidone）的不定型结合物。聚乙烯吡咯烷酮可溶解分散9%～12%的碘，此时呈现紫黑色液体。但医用碘伏通常浓度较低（1%或以下），呈现浅棕色。

碘具有广谱杀菌作用，可杀灭细菌繁殖体、真菌、原虫和部分病毒。在医疗上用作杀菌消毒剂，可用于皮肤、黏膜的消毒，也可处理烫伤、治疗滴虫性阴道炎、霉菌性阴道炎、皮肤霉菌感染等。也可用于手术前和其他皮肤的消毒、各种注射部位皮肤消毒、器械浸泡消毒以及阴道手术前消毒等。

酒精：常温下是一种易挥发的无色透明液体，具有低毒性，纯液体不可直接饮用。乙醇的水溶液具有酒香的气味，并略带刺激性，味甘。乙醇易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物。主要做消毒使用。

氯片：氯片分子量232.44，化学式C3Cl3N3O3，为白色粉末或颗粒，有氯刺激味、微溶于水，易溶于丙酮，为高效有机氯消毒剂，有效氯含量高达90%以上，具有速效，缓释作用的特点，作为新型高效的消毒、漂白剂，应用范围很广，尤其适合医院、护理场合等使用且对人体无不良影响。

药品试剂管理措施：

①药品试剂的领用及使用，必须严格按照相关安全操作规程进行；

②领取药品时，必须确认容器上标示中文名称是否为需要的实验用药品；

③领取药品时，必须看清楚药品危害标识和图样，是否为危化品；

④药品试剂必须分类登记保管，属危化品的必须双人双锁管理，开启时必须有两人同时在场，使用后及时放回；

⑤购入的化学试剂应逐件检查产品的名称标签。出厂日期品级商标厂名合格证等“三无”产品及超过保质期的产品不得验收入库；

⑥应时常检查试剂的保质期，超过保质期或保质期内异常变质的试剂不可使用；

⑦废弃药液或过期药液或废弃物必须按照分类标示清楚，药品使用后之废（液）弃物严禁倒入水槽或水沟，应倒入专用收集容器中回收；

⑧未经允许，严禁私自对外发放各种药品试剂等。

2.3.2水平衡

本项目营运期用水量为2.9m3/d，870m3/a，废水排放量为2.32m3/d，696m3/a。项目水平衡图如下：

[image: image1.png]15#E 0.06

03
. BIAK 22
N o
EEAK 174 0.04 04 BT
R e PPN
* mEmk (48 =
152
Bk 5
s —HiL5
—. | AibiEes
#i# 005
03 Tz Ak 0.24.
2o oy |25 ¥ 005
- WEREMESEAAA [02
o2
15| TRk o
8005
03 wRAK 02
ih 004
02 5 FARK 048
ik 008
0s —
BT 0.24.





图2-1  项目水平衡图（m³/d）   ★：废水监测点位

	2.4工作制度及劳动定员

工作制度：项目年工作日为300天。营业时间为：6:00~22:00。夜间（22:00~6:00）仅留1名值班人员值班，不进行营业活动，项目内不提供寄养服务，仅提供少量特护患病犬猫留院治疗。项目不设食堂和住宿。

劳动定员：项目劳动定员6人。

	2.5主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）

1、宠物诊疗手术流程
宠物医疗工艺流程见下图。

     [image: image2.png]HE. FHX ——»

B RS [ > EEHR

BTN ETEK. 1§

N

BRET GTH. %
i RE. %)

"""" .

s/ EREEN |

fE5E —

1G]

> 1B B

H EFEN. EREK.
T > IR B ENMEE .
- FEUERER

firE —»

SR ET
[ B BERLES.

ESTEA

}

B




图2-2  运营期宠物医疗工艺流程及产污环节图
主要科室产污过程简述： 

生病宠物到医院就诊挂号，然后经过医护人员进行看诊、检查，该过程会产生医疗废水、生活污水、医疗固废、一般固废和生活垃圾。对检查后的宠物进行治疗，治疗过程产生生活垃圾和医疗固废，治疗痊愈的宠物将离开医院。
（1）诊室
诊室：为猫/犬科宠物进行常见疾病的诊断及治疗。

此过程主要污染物为棉球、药品等医疗废物和诊断过程产生的医疗废水、噪声、异味和废包装材料。

（2）化验室
化验室：主要为宠物进行血常规、尿常规检查，采用成品试剂。

此过程主要污染物为带有宠物血液的棉球、试管等医疗废物和噪声、异味。
（3）DR室
DR室：主要为宠物进行影像诊断。本项目影像室配备1台DR机和B超机，根据《放射诊断放射防护要求》GBZ 130-2020、《中华人民共和国放射性污染防治法》，项目所设的X射线影像系统应按环保要求另行相关手续。

（4）手术室
手术室：主要开展宠物常规骨科手术、宠物绝育以及胸腔、腹腔及颅腔手术等。

此过程主要污染物为宠物病理组织、棉球、纱布等医疗废物、宠物毛发和手术过程中产生的医疗废水、噪声、异味。
（5）住院室（猫住、犬住）
住院室：主要为宠物住院留观。

此过程主要污染物为宠物排泄物、宠物身体及粪污等异味和住院过程产生的医疗废水、医疗废物、噪声。

（6）传染间
住院室：主要为疑似人畜共生病动物和传染病动物隔离。

此过程主要污染物为噪声和异味。

	2.6工程变动情况

环评要求的建设内容包括：在各房间增设固定紫外消毒灯，并在新风系统排风口末端新增一级活性炭吸附装置；卫生间新增1套一体化污水处理器，处理能力约1m³/d，并增设自动投药装置。实际建设情况如下：在新风系统排风口末端新增了一级活性炭吸附装置及紫外消毒灯，卫生间安装了1套手动加药一体化污水处理器，处理能力提升至约2m³/d。医院在加强污染治理设施的日常维护管理后，确保不会对周边环境造成影响。

本项目不涉及重大变动。


表三 主要污染源、污染物处理和排放
	3.1废水的产生、治理及排放

（1）产污环节、污染物种类、排放形式

本项目化验室中所用到的检验材料均为成品试剂盒，无检验废水产生。化验室中检查产生的污染物沾有血液的棉签、棉球、采血针、针筒、量杯等，全部作为医疗废物处理，不外排，交由资质单位处置，无检验废液外排；院区无制剂科，因此无制剂废水产生及排放；项目不设食堂，无餐饮废水产生；影像室使用数字影像设备，不涉及显影液、定影液的使用，无洗印废水产生。

项目产生的废水主要为医疗废水（门诊、手术、医疗器械清洁、地面及笼具清洁、宠物住院和洗衣废水）和生活污水，污水中主要污染物为pH、COD、BOD5、SS，氨氮、粪大肠菌群、总余氯。

项目设2套一体化污水处理器管控全院医疗废水，医疗废水包含医疗器械清洁废水、手术废水、门诊废水、地面及宠物笼舍清洁废水、住院废水和洗衣废水，处理能力为4m³/d。医疗废水（经一体化污水处理器处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准后（氨氮和总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准））、生活污水进入租赁小区已建的预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中规定的三级排放标准后，排入市政污水管网，进入成都市第四再生水厂处理达标后排入沙河。
废水排水走向及废水监测点位见图2-1。

表3-1  废水排放及处理措施

废水名称

主要污染物

外排量

处理方法

排放去向

医疗废水（门诊废水、宠物手术废水、医疗器械清洗废水、地面及宠物笼舍清洁废水、宠物住院废水和洗衣废水）

pH、COD、BOD、SS、氨氮、粪大肠菌群、总余氯
1.92m³/d

一体化污水处理器+预处理池

排入市政管网，进入成都市第四再生水厂处理，最终进入沙河

员工生活污水

pH、COD、BOD、SS、氨氮
0.4m³/d

预处理池

3.2废气的产生、治理及排放

本项目废气主要来源于宠物异味、医院带菌空气、医疗废物暂存间恶臭和污水处理设施臭气。

（1）宠物异味及医院带菌空气

宠物住院过程中宠物散发异味（包含动物本身、动物粪便等散发的异味（氨、硫化氢）），宠物入院及动物粪便等可能会携带细菌。

治理措施：医院采用紫外线消毒灯进行消毒，经紫外线消毒后，能大大降低空气的含菌量，同时医院区域内设有新风系统，将室内含臭气、硫化氢（无色，低浓度时有臭鸡蛋气味，浓度极低时便有硫黄味）、氨（无色气体，有强烈的刺激气味）等浑浊空气收集处理后排出室外。各房间（项目整个院区房间（如手术室（一般最长手术时间约1小时）、化验室、诊室等）均设有新风系统）产生的异味及含菌空气先经移动式紫外灯消毒后，再经新风系统收集至1套一级活性炭吸附装置+固定式紫外线灯处理后排出，能大大降低空气中的异味。

（2）医疗废物暂存间恶臭

项目设置有独立密闭医疗废物暂存间1间，为独立房间，危险废物、医疗废物分区暂存，总建筑面积约10m2。危险废物和医疗废物暂存过程中会产生少量恶臭。
治理措施：医疗废物暂存间密闭设置，采用专用密闭包装袋（桶）进行收集。医院做好危险废物（含医疗废物）的密封、清运和消毒工作，同时加强管理，做好暂存间的地面防渗处理，做好暂存间的防鼠、防蚊蝇等措施，定期进行医疗废物暂存间存储设施、设备的清洁和消毒工作（消毒方式为喷洒消毒剂消毒），并喷洒生物除臭剂，在确保医疗废物的暂存时间最多不超过2天等措施的基础上，可有效防止医疗废物暂存间产生恶臭，避免对周围大气环境产生影响。
（3）污水处理设施臭气（氨气、硫化氢）
项目宠物手术、诊疗及清洗产生医疗废水，项目设置2套一体化污水处理器，主要工艺为氯片消毒，医疗废水采用污水管道收集后进入一体化污水处理设备（过滤沉淀+氯片消毒）进行消毒处理（人工投加氯片），消毒后即通过污水管道排入项目所在小区预处理池。废水治理过程将产生少量恶臭。

治理措施：医疗废水经消毒完成后立即排入项目所在小区已建预处理池，污水在污水处理器内停留时间极短，产生的异味强度极小，且污水处理设施密闭，同时项目室内一体化污水处理设施无传统的生化过程，不设生化处理池，同时及时喷洒除臭剂（预防污水处理设施检修时滴落）的情况仅产生少量NH3及H2S等恶臭气体，因此不会对周边环境产生明显影响。
3.3噪声的产生及治理

项目产生的噪声主要为空调外机噪声、新风系统噪声和宠物叫声。宠物叫声为日常偶发噪声，源强一般为70dB（A），主要集中在诊室、住院室内。
（1）空调主机噪声：本项目使用中央空调，空调主机设置于招牌上方（商铺预留空调机位），位于项目靠近道路一侧，距离小区住户有一定距离，以避免影响小区正常休息时间，同时在安装空调时底部安装减振垫、橡胶减振接头等措施，尽量减少噪声对周边的影响；
（2）新风系统噪声：项目采用静音风机，在安装时采取橡胶减振接头、减振垫等措施；并定期进行检修保养；
（3）宠物叫声：入院宠物会有日常偶发噪声，主要集中在诊室、住院室内。本项目夜间仅留1名值班人员值班。本项目不涉及宠物寄养服务，夜间仅少量术后观察时间较久的宠物在住院部过夜。为防止宠物的叫声对周围环境敏感点造成影响，项目针对此类噪声具体降噪措施如下：
①采用实体隔墙，做到每个诊室都独立和可封闭，具有一定的隔声效果；
②设备合理布局，手术室、诊室、住院室等区域的门窗做好隔声处理，其中犬住设置隔音棉；
③加强管理，对入院宠物定期喂食，避免宠物处于饥饿状态发出叫声；
④为夜间留观宠物佩戴口罩或嘴套，并且关好门窗，防止夜间宠物叫声影响周边居民，同时留有人员值班，可加强对留观宠物的管理。
3.4固废的产生及治理

本项目所产生的固体废物分为一般固废和危险废物。一般固废主要为废外包材、宠物毛发、新风系统滤网、宠物粪便及垫料、宠物尸体、生活垃圾、手术动物病理性组织（病理性废物），危险废物主要为医疗废物（沾染血液的一次性试管、针头、棉球、检测试剂盒，手术过程产生的宠物垫料等，废手术器械，过期药品，废药瓶）、废紫外灯管、废活性炭。
处置措施：

①废外包材集中收集后定期外售废品收购站。

②宠物毛发经过滤器收集，清洗后使用酒精喷洒消毒，袋装密封暂存于手术室的临时暂存区，作为一般固废交由环卫部门清运。

③新风系统滤网酒精消毒后交由环卫部门统一清运处理。

④宠物粪便及垫料使用生石灰消毒灭活后封装于垃圾袋，交由环卫部门清运。

⑤宠物尸体喷洒酒精消毒后用包装袋密封后暂存于专用冰箱里冷藏处理，后交由资质单位（眉山市时空山丘科技合伙企业（有限合伙））处置。

⑥生活垃圾垃圾桶收集，定期交由环卫部门清运处置。

⑦手术动物病理性组织先经高压灭菌锅高温灭菌灭活处理后密封包装暂存在冰箱中，定期交由资质单位（眉山市时空山丘科技合伙企业（有限合伙））处置。
⑧医疗废物暂存于医疗废物暂存间，定期交由成都瀚洋环保实业有限公司处置。
⑧废紫外灯管、废活性炭暂存于危废暂存间，定期交由四川维森特环保科技有限公司处置。
固体废弃物处理处置措施见表3-2。

表3-2  固体废弃物处置措施

类型

名称

产生环节

产生量t/a

废物类别代码

处理措施

一般固废

废外包材
食品及药品外包材

0.06

一般固废

外售废品回收站处置
宠物尸体

治疗

0.15
一般固废

尸体喷洒酒精消毒后暂存于冰箱内，定期无害化资质单位处置
宠物毛发
手术、诊疗
0.07

一般固废

酒精喷洒消毒后，环卫部门清运
宠物粪便及垫料
笼舍内

0.11

一般固废

生石灰消毒灭活后封装于垃圾袋交由环卫部门清运
生活垃圾

员工办公

1.5

一般固废

环卫部门清运

新风系统滤网

新风系统

0.01

一般固废

环卫部门清运

手术动物病理性组织
手术

0.06

一般固废

先高压灭菌消毒后，密封暂存于冰箱内，及时交由资质单位清运

危险废物
医疗废物

沾染血液的一次性试管、针头、棉球、检测试剂盒，手术过程产生的宠物垫料等
手术、治疗
0.08
HW01(841-001-01)
医疗废物暂存间暂存，按要求交由资质单位清运
废手术

器械
手术
0.03
HW01(841-002-01)
过期药品
治疗
0.02
HW01(841-005-01)
废药瓶
治疗
0.02
HW01(841-005-01)
废紫外灯管
院区灭菌
0.005
HW29(900-023-29)
暂存于危废暂存间，定期交由四川维森特环保科技有限公司处置
废活性炭
废气处理
0.08
HW49(900-039-49)
3.5污染源及处理设施对照

该项目污染源及处理设施对照见表3-3。
表3-3  污染源及处理设施对照表

污染物类型
主要

污染物
环评治理措施
实际治理措施
水污染物
医疗废水（门诊废水、宠物手术废水、医疗器械清洗废水、地面及宠物笼舍清洁废水、宠物住院废水）

pH、COD、BOD、SS、氨氮、粪大肠菌群、总余氯
医疗废水经一体化污水处理器（共2套）处理后，汇同生活污水进入小区已建的预处理池处理达标后，排入市政污水管网，进入成都市第四再生水厂处理达标后排入沙河
同环评
员工生活污水
pH、COD、BOD、SS、氨氮
大气污染物
宠物异味及医院带菌空气
异味（氨、硫化氢）、带菌空气
院区设置1套新风系统，排风口设置1套活性炭净味装置，专用排风管道将废气引至室外1个排风口排放
院区设置1套新风系统，排风口设置1套一级活性炭吸附装置+紫外消毒灯，专用排风管道将废气引至室外1个排风口排放
医疗废物暂存间恶臭
恶臭
污水处理设施臭气
臭气（氨、硫化氢）
固体废物

一般固废

废外包材
外售废品回收站处置
同环评
宠物尸体
尸体喷洒酒精消毒后暂存于冰箱内，定期无害化资质单位处置
同环评
宠物毛发
酒精喷洒消毒后，环卫部门清运
同环评
宠物粪便及垫料
生石灰消毒灭活后封装于垃圾袋交由环卫部门清运
同环评
生活垃圾
环卫部门清运
同环评
新风系统滤网
环卫部门清运
同环评
手术动物病理性组织
先高压灭菌消毒后，密封暂存于冰箱内，及时交由资质单位清运
同环评
危险废物

沾染血液的一次性试管、针头、棉球、检测试剂盒，手术过程产生的宠物垫料等
医疗废物暂存间暂存，按要求交由资质单位清运
同环评
废手术

器械
过期药品
废药瓶
废紫外灯管
废活性炭
噪声
设备噪声、宠物噪声
距离衰减、墙体隔声、宠物佩戴口罩或嘴套，以及对住院室采用隔声处理
同环评

3.6主要环保投资

本项目实际总投资10万元，其中环保投资1.2万元，占总投资的12%。该项目主要环保投资见表3-4。
表3-4  主要环保投资一览表

污染源

环评设计情况
实际建设情况

治理措施

投资

备注

治理措施
投资
废气

宠物异味及医院带菌空气

①项目设置紫外线消毒灯，进行房间消毒灭菌。②院区设置1套新风系统，排风口加装一套活性炭净味装置，专用排风管道将新风系统外排的废气引至室外排放。③加强管理，通过及时打扫、清运笼舍区域产生的固废（含宠物粪便及垫料、食物残渣等），并采取定时清洁、消毒等措施防止异味扰民等措施。

0.6

新增一级活性炭吸附装置

设置1套一级活性炭吸附+紫外消毒灯装置
0.6
医疗废物暂存间恶臭
①做好危险废物的密封、清运和消毒工作；②定期进行医疗废物暂存间存储设施、设备的清洁和消毒工作（消毒方式为喷洒消毒剂消毒），并喷洒生物除臭剂；③做好暂存间的防鼠、防蚊蝇等措施；④加强管理，确保危险废物及时清运。

/

依托

与环评一致
/
污水处理设施臭气
①污水处理设施密闭，设置于室内。②污水处理设施区域喷洒除臭剂。③每天对设备进行巡检。
/

依托

与环评一致
/
废水

医疗

废水

院区设置2套一体化污水处理器（采用“过滤沉淀+氯片消毒”工艺），处理全院医疗废水（含手术、门诊、医疗器械清洁废水、地面及宠物笼具清洁和洗衣废水），处理能力3m³/d，医疗废水经一体化污水处理器处理后，排入租赁商铺小区已建的预处理池

0.2

整改（新增一台一体化污水处理器并增设自动投药装置）

卫生间设置了1套一体化污水处理器，处理能力约2m³/d。建成后全院共设置了2套一体化污水处理器，主要为“过滤沉淀+氯片消毒”工艺分别位于化验室和卫生间，处理总能力为4m³/d。
0.2
生活

污水

进入租赁商铺小区已建的预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中规定的三级排放标准后，排入市政污水管网

/

依托
与环评一致
/
噪声

设备

噪声

选用低噪声设备；医院墙体隔声；采用静音风机等

/

依托

与环评一致
/
宠物

噪声
医院室内各科室皆相互独立；加强管理，避免宠物处于饥饿状态，并为夜间暂留宠物佩戴嘴套。

/

依托

与环评一致
/
固废

一般

固废

可回收的交由废品收购站回收；生活垃圾、宠物毛发（酒精喷洒消毒后）、宠物粪便及垫料（生石灰消毒后）由环卫部门清运；动物病理性组织高压灭菌后、宠物尸体（酒精喷洒消毒后）消毒灭菌后交由动物无害化处置公司处置

/

依托

与环评一致
/
医疗废物及其他危废

医疗垃圾暂存于医疗废物暂存间（面积10m2）内，定期交由资质单位处置；废活性炭、废紫外线灯管暂存于医疗废物暂存间后定期由有资质单位处置。

0.2

新增部分医疗废物及危险废物

与环评一致
0.2
地下水防治

分区防渗。

重点防渗区：

医疗废物暂存间防渗措施为在现有防渗基础上，铺设HDPE防渗膜（厚度约2mm），地面及墙裙铺设瓷砖，且医疗废物暂存桶下方增加带围堰的不锈钢托盘；

一体化污水处理器地面防渗措施为地面铺设防渗混凝土和瓷砖（已建）+防渗托盘（新增），设置备用空桶；

一体化污水处理器管道采用PVC材质，接口处使用密封胶圈防渗。
一般防渗区：除重点防渗区以外的区域为一般防渗区，采用防渗混凝土地面。

0.7

整改+新增

与环评一致
0.7
风险防范措施

配置灭火器等消防器材；制定安全管理制度；制定环境应急预案等
0.3

新增
配置灭火器等消防器材；制定安全管理制度；制定环境应急预案简本等
0.3
合计

2

/
/
2
3.7监测布点图

项目废水、废气、噪声监测布点详见图3-1。

[image: image3.png]R =30

1# O

B

H: OFHBUES KBK AR




图3-1  布点示意图


表四 环评主要结论及环评批复
	4.1环境影响评价结论（原文摘录）

项目概况
2024年9月，成都佑它宠物医院有限公司投资60万元，租赁成都市成华区青龙街道致力五路264号空置商铺建设“佑它宠物医院”，主要提供宠物的普通门诊服务（包含疾病诊疗、疾病预防及常规检验化验），不涉及动物颅腔、胸腔和腹腔手术。为了更好地满足人民群众对所养宠物的医疗服务需求，2025年3月公司拟投资10万元，在原租赁商铺店址内建设成华区成都佑它宠物医院项目。在保留现有动物诊疗项目服务（包含疾病诊疗、疾病预防、常规检验化验及住院观察治疗）的基础上，增加宠物颅腔、胸腔、腹腔、骨科手术及绝育手术诊疗服务，院内平面布局、人员配置基本不变，仅新增手术设备。项目建成后全院接待能力为：手术4台/d，住院室最大容纳宠物20只/d、门诊最大流量15只/d。

项目劳动定员6人，年工作日为300天。营业时间为：6:00～22:00。夜间（22:00～6:00）仅留1名值班人员值班，不进行营业活动，仅进行少量特护患病犬猫留院治疗。

项目不涉及宠物托管服务（寄养）、宠物美容，不涉及人畜共患病治疗科目。同时，接诊时发现携带人畜共患传染病的宠物，按照相关规定上报处置。
环境质量现状
（1）大气环境质量

根据《2023成都生态环境质量公报》，2023年成都市PM2.5、O3质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，本项目所在区域属于不达标区。

到2027年，全市环境空气质量全面改善，主要大气污染物浓度稳定达到国家环境空气质量二级标准，全面消除重污染天气。

表 4-1  成都市空气质量改善指标表

/

PM2.5年均浓度

（微克/立方米）

PM10年均浓度

（微克/立方米）

NO2年均浓度

（微克/立方米）

优良天数比例（%）

2027年

35

67

40

85

中期（2022年—2027年）：践行绿色生产、绿色生活方式。高端高质高新现代产业体系框架基本形成，能源资源消费增速趋缓，控制技术和管理能力不断提高，传统工业源污染物排放得到有效控制，大气污染控制更加注重源头与过程控制。强化VOCs 污染防治；不断完善城市轨道交通体系，优化货运结构，大力推广新能源汽车，控制汽车增长量，增加绿色出行比例，机动车污染物排放得到大幅度削减；加强非道路移动机械污染控制；全面深化面源污染防治措施。

通过规划的上述措施，项目区域空气目标能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准

（2）地表水环境质量

根据《2023年成都生态环境质量公报》，成都市岷、沱江水系成都段共设置市控及以上地表水监测断面114个，2023年监测结果表明，岷、沱江水系成都段地表水水质总体呈优，Ⅰ～Ⅲ类水质断面114个，占100.0%（Ⅰ类水质断面4个，占比3.6%；Ⅱ类水质断面90个，占比78.9%；Ⅲ类水质断面20个，占比17.5%）；无Ⅳ～Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面。

本项目受纳水体为沙河，属岷江水系。根据公报可知，岷江水系水质总体呈优。

综上，项目所在区域最终受纳水体地表水总体满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类标准要求。。

（3）声环境质量

所在区域声环境质量现状根据检测报告，项目编号：CDFXLZKJYXGS3534-0001，项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值要求（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）。

（4）生态环境

项目位于成都市成华区青龙街道致力五路264号，属于城镇建成区，不涉及生态环境保护目标，因此可不进行生态现状调查。

（5）电磁辐射

院区使用的DR设备为辐射设备，根据《放射诊断放射防护要求》GBZ130-2020、《中华人民共和国放射性污染防治法》，本项目所使用的X射线影像系统应按相关环保要求另行办理相关手续。

（6）地下水环境

根据《建设项目环境影响报告编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“原则上不开展环境质量现状调查”。项目厂界外500米范围内无地下水环境保护目标，且本项目所在区域不采用地下水，项目厂界内采取分区防渗措施后不会对地下水造成污染，因此本次评价不针对地下水环境质量监测。

（7）土壤环境

根据《建设项目环境影响报告编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“原则上不开展环境质量现状调查”，项目厂界内地块已硬化，本次环评未开展土壤环境现状调查。

产业政策符合性分析
根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于“O8222宠物医院服务”。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不在“鼓励类”“限制类”“淘汰类”之列，根据《国务院关于发布实施〈促进产业结构调整暂行规定〉的决定》（国发〔2005〕40号）第十三条的规定：“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律法规和政策规定的，为允许类”，故本项目为允许类，符合相关法律法规和政策规定。

同时项目取得成华区行政审批局下达的《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2502-510108-04-01-665977】FGQB-0042号），同意本项目备案。

因此，本项目建设符合国家现行产业政策。

用地规划符合性分析
项目租赁位于成都市成华区青龙街道致力五路264号一层商铺。根据不动产权证：川（2024）成都市不动产权第0184749号，用途为批发零售用地/商业。根据《成都市城市规划管理技术规定〔2024〕》表2.1.2单一用地建筑功能混合适建表（见附件6-1），批发零售用地/商业兼容医疗卫生用地（除批发市场用地外），故本项目所租赁商铺可作为经营场所供本项目使用。

综上， 本项目的建设与用地规划相符合。

施工期环境影响分析结论

项目在施工期间有设备安装噪声；设备带包装进场，安装产生废弃包装材料，主要为纸箱、木架等；施工人员施工产生的生活垃圾及生产废水。

在落实各项环保措施的前提下，施工期污染物不会造成二次污染且随着施工期结束而消失。
营运期环境影响分析结论

（1）水环境

项目设2套一体化污水处理器管控全院医疗废水，医疗废水包含医疗器械清洁废水、手术废水、门诊废水、地面及宠物笼舍清洁废水、住院废水和洗衣废水，处理能力为4m³/d。医疗废水（经一体化污水处理器处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准后（氨氮和总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准））、生活污水进入租赁小区已建的预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中规定的三级排放标准后，排入市政污水管网，进入成都市第四再生水厂处理达标后排入沙河。

（2）大气环境

项目做好医疗废物的密封、清运和消毒工作，同时加强管理，定期进行医疗废物暂存间存储设施、设备的清洁和消毒工作，在确保医疗废物的暂存时间最多不超过2天等措施的基础上，可有效减少医疗废物暂存间异味。要求建设单位定期检查一体化污水处理器的密闭性，加强对一体化污水处理器进行清洁和消毒工作。项目在营业区域范围内设置1套新风系统，日常通过紫外灯消毒，并经新风系统收集后经排风口末端“一级活性炭吸附装置+紫外消毒灯”处理后排放，项目排口朝向道路一侧，距地面高度约3m（距离最近西北侧4栋约25m，西南侧6栋15m、8栋40m，距3层商铺约3m），且项目所在楼栋为独栋商业楼，与住宅楼分开，项目所在地处开阔，通过空气扩散后，能进一步降低废气对周边住户的影响。同时，建设单位应进一步加强管理，及时打扫、清运区域产生的固废（粪便、食物残渣等），减少空气中的异味，减轻对周围环境的影响。废气经处理后能大大降低空气中的含菌量和异味，不会对周围环境造成明显影响。

（3）噪声

项目产生的噪声如下：①空调主机和新风系统风机噪声：本项目设置中央空调，空调主机及新风系统风机均位于临道路（致力五路）一侧大门外招牌上方（商铺预留空调机位），项目选用低噪声设备，在安装时采取橡胶减振接头、减振垫等措施减少噪声对小区住户的影响，新风系统风机采用减振、软管连接等措施，能减少对周边住户的影响；项目营业区域设置有新风系统，新风系统管道置于天花板内部，在装修时就将其安装到位，且新风系统风机产生的噪声经建筑进行隔声后，不会对项目周围住户、商铺造成明显影响。②宠物噪声：本项目营运期间，入院宠物会有日常偶发噪声，项目除朝向小区一侧墙体为钢化玻璃外，其余墙体均为实体密闭墙体，在通过墙体隔声和隔音处理，并在就诊等过程中对嚎叫的宠物进行嘴套、随时关闭靠小区一侧门，同时在犬住增设隔音棉等措施，噪声对外环境影响较小，且本栋为独栋商业楼，与小区住宅楼有一定距离，能进一步减少对小区住户的影响；通过平面布局可知，项目除犬住布局靠近小区，其余产噪区域均靠近街道处，犬住主要用于留观，在做好留观宠物佩戴口罩或嘴套、防止宠物因饥饿而产生噪声，能减少对周边住户的影响。同时为减小宠物叫声对周边环境影响，项目只在白天营业，夜间不营业。

（4）固废

项目生活垃圾、宠物毛发（酒精消毒）、宠物粪便（生石灰灭活）等做到日产日清交由环卫部门清运处理；项目设置1间医疗废物暂存间，内部分为危废区和医废区，医疗废弃物先暂存于有盖医疗垃圾收集桶内，收集桶存放于医废区内，然后定期交由资质单位清运处置，确保两日一清；危险废物密封暂存于危废区内，定期交由有资质单位进行处置；动物尸体（酒精消毒）采用密封袋封存并暂存于冰箱内，然后交由有资质单位进行无害化处理。

7、总量控制、达标排放及污染防治措施有效性分析结论
根据环评，全院总量见下表。                    
表4-1 全院总量一览表      单位：t/a

项目

扩建前现有项目排放量

削减排放量

本项目预测排放量

扩建后全院排放量

废水量

576

0

120

696

预处理池排口
COD

0.174

0

0.03

0.204

NH3-N

0.0259

0

0.0054

0.0313

TP

0.0046

0
0.001

0.0056
成都市第四再生水厂排口
COD
0.0173

0

0.0036

0.0209

NH3-N
0.0008

0

0.0002

0.001

TP
0.00017
0
0.00004
0.0002
环境风险影响分析
本项目潜在环境事故为医疗废物泄漏、医疗废水泄漏、药品、化学品管理火灾事故等。应加强宠物医院管理，搞好劳动保护，落实设备、管件的维修管理工作，采取积极的风险防范措施以及应急体系，降低事故发生的概率。在营运过程中严格遵照国家有关规定生产、操作，发生风险事故可能性较小，项目环境事故风险处于可接受水平。

9、污染治理措施有效性分析 

本项目环保投资2万元，用于污染源的治理，占总投资的20%，从整体和长远来看，其获得的社会、经济、环境效益较为明显。本项目采取的废气、废水、固废、噪声治理方法均经济、技术可行，措施有效。

10、环评总结论

本项目符合国家有关产业政策，与当地规划相容，选址合理，总体布置基本合理，项目所在区域大气环境、水环境、声环境现状质量总体尚好，拟采取的污染防治措施可使污染物达标排放。项目只要全面严格落实环境影响报告表提出的各项环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目产生的污染物达标排放，从环境保护的角度出发，本项目的建设是可行的。
4.2环评批复

成都市成华生态环境局（成华环评审〔2025〕7号）文件批复内容如下：
成都佑它宠物医院有限公司：

你公司报送的《成华区成都佑它宠物医院项目环境影响报告表》收悉。经审查，现批复如下：

一、项目总投资10万元，环保投资2万元。建设主要内容：

（一）主体工程：项目租赁成都市成华区青龙街道致力五路264号空置商铺为经营场所，建筑面积149.88m²，在原经营场地基础上增设1间手术室及配套手术设施，开展动物手术服务项目。项目建成后，全院服务项目包括对宠物进行血液的常规检查、疾病预防、常见疾病的诊治、骨科手术的治疗、宠物绝育以及胸腔、腹腔及颅腔手术，以及宠物用品销售。

（二）污染防治设施：共设置2套一体化污水处理器，主要为“过滤沉淀+氯片消毒”工艺，处理总能力为3m³/d；各房间增设固定紫外消毒灯，并在原新风系统排风口末端新增一级活性炭吸附装置；危险废物暂存间（1间、10m2）。

生活垃圾交由市政环卫部门清运处置。
四、如项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目应当自觉落实生态环境主体责任和承诺事项，严格落实报告表提出的防治污染和防止生态破坏的措施，严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时”制度，施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任。严格按照环境报告表提出的环境管理要求、监测计划及污染源排放管理要求，规范化设置各类排污口及污染物采样点，并依法公开相关环境信息。项目竣工后须按照原环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等相关法律法规规定做好验收工作，项目依托环保工程需在项目竣工前完成环保验收。

六、成都市生态环境保护综合行政执法总队成华支队将其纳入“双随机”抽查范围。

成都市成华生态环境局
2025年5月22日


表五 验收监测质量保证及质量控制
	5.1委托资质单位进行环境保护验收检测
为保证项目环保工程质量，本企业委托有环境检测资质的四川地科华创检测服务有限公司负责本项目的竣工环境保护验收检测工作。

5.2质量保证及质量控制

1、验收监测期间，生产工况满足验收监测的规定和要求。

2、验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保部推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。监测质量保证按《环境监测技术规范》《环境空气监测质量保证手册》等技术规范要求，进行全过程质量控制。

3、验收监测采样和分析人员，具有环境监测资质合格证；所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期间使用。

4、验收监测前后对声级计进行校正，测定前后声级差≤0.5dB（A）。

5、实验室样品分析均要求同步完成全程序双空白实验、做样品总数10%的加标回收和平行双样分析。

6、监测报告严格执行“三审”制度。



表六 验收监测内容
	6.1验收监测内容

项目验收监测内容详见下表。
表6-1  验收监测内容

检测类别

检测点位

检测项目

检测频率

废水

医院废水总排口

pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总余氯、粪大肠菌群

每天4次，检测2天

无组织

废气

厂界西南侧外10m处1#
氨、硫化氢、臭气浓度

每天4次，检测2天

厂界东南侧外5m处2#
厂界东侧外5m处3#
厂界东北侧外5m处4#
噪声

厂界东侧外1米处1#
厂界噪声

昼间、夜间各1次检测2天

厂界南侧外1米处2#
厂界西侧外1米处3#
厂界北侧外1米处4#
6.2验收执行标准
环评、验收执行标准对照表详见表6-2。

表6-2   环评、验收监测执行标准对照表
类型

环评标准

验收标准

废水

标准

《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准
《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准
《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值

项目

排放浓度（mg/L；pH除外）
排放浓度（mg/L；pH除外）

排放浓度（mg/L；pH除外）

排放浓度（mg/L；pH除外）

pH

6~9
/
6~9

/

悬浮物

60
/
60

/
五日生化需氧量

100
/
100

/
化学需氧量

250
/
250

/
粪大肠菌群数

5000个/L
/

5000个/L

/

总余氯
/
/
/

/
氨氮
/
45

/

45

总磷
/
8

/

8

无组织废气

标准

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界标准值

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准限值

项目

排放浓度（mg/m3）
排放浓度（mg/m3）

臭气浓度
20（无量纲）
20（无量纲）

H2S

0.06

0.06

NH3
1.5

1.5

噪声

标准

《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类区标准

《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类区标准

昼间

60dB(A)
60dB(A)
夜间

50dB(A)
50dB(A)
6.3总量控制指标
项目环评及批复对污染物进行了总量控制要求，设置的排放总量见下表：

项目

扩建前现有项目排放量

削减排放量

本项目预测排放量

扩建后全院排放量

废水量

576

0

120

696

预处理池排口
COD

0.174

0

0.03

0.204

NH3-N

0.0259

0

0.0054

0.0313

TP

0.0046

0
0.001

0.0056
成都市第四再生水厂排口
COD
0.0173

0

0.0036

0.0209

NH3-N
0.0008

0

0.0002

0.001

TP
0.00017
0
0.00004
0.0002



表七 验收监测结果及评价
	7.1验收监测期间生产工况记录

验收监测期间（2025年8月6日—7日），该项目主体工程和环保设施连续、稳定、正常运行，满足验收监测的要求，工况说明见附件。

	7.2验收监测结果

表7-1  检测项目及方法来源信息表

类别

检测项目

检测方法

方法来源

检测设备

检出限

无组织废气

氨

环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光

度法

HJ 533-2009

TW-2300综合大气采样器（SB63-26、27、28、29）UV-1600PC紫外/可见 分光光度计（SB46）
0.01mg/m³

硫化氢

硫化氢亚甲基蓝分光  光度法《空气和废气监 测分析方法》（第四版 增补版）国家环境环保 总局（2003年）第三篇

空气质量监测第一章 气态无机污染物

/

TW-2300综合大气采样器（SB63-26、27、28、29）722型可见分光光度计（SB04）
0.001mg/m³

臭气浓度

环境空气和废气臭气

的测定三点比较式臭

袋法

HJ 1262-2022

真空采集箱/泵（SB120-6）无臭气体制备系统（SB130）
/

废水

pH

水质pH值的测定电极 法

HJ 1147-2020

pHBJ-260便携式pH计

(SB43-4)

/

化学需氧

量

水质化学需氧量的测 定重铬酸盐法

HJ 828-2017

50.00mL滴定管（SB101-5）
4mg/L

五日生化需氧量（BOD₅）
水质五日生化需氧量（BOD₅）的测定稀释与

接种法

HJ 505-2009

SPX-150B BOD5生化

培养箱（SB74）
0.5mg/L

悬浮物

水质悬浮物的测定重 量法

GB

11901-1989

HN101-0烘箱（SB23-3）梅特列E-104电子天平（SB10）
/

氨氮

水质氨氮的测定纳氏 试剂分光光度法

HJ 535-2009

UV-1600PC紫外/可见 分光光度计（SB46）
0.025mg/L

总磷

水质总磷的测定钼酸 铵分光光度法

GB11893-1989

0.01mg/L

总氯

（总余氯）
水质游离氯和总氯的

测定N,N-二乙基-1,4-苯

二胺分光光度法

HJ 586-2010

0.04mg/L

粪大肠菌群

水质粪大肠菌群的测定多管发酵法

HJ 347.2-2018

DHP-500AB微生物培养箱（SB85-1/2）
20MPN/L

噪声

社会生活环境噪声

社会生活环境噪声排放标准

GB22337-2008

HS6228型多功能声级

计（SB49-5）HS6021声校准器（SB48-2）
/

环境噪声监测技术规范噪声测量值修正

HJ 706-2014

7.2.1废水监测结果及评价
表7-2  废水检测结果表

检测

时间

检测

点位

检测项目

检测结果（mg/L）
平均值

（范围）
标准

限值

第1次

第2次

第3次

第4次

2025.8.6

1#

pH（无量纲）
7.4

7.4

7.5

7.6

7.4-7.6

6-9

化学需氧量

56

62

75

73

66

250

五日生化需氧量

(BOD₅)

26.8

24.7

30.1

29.3

27.7

100

悬浮物

12

14

10

10

12

60

氨氮

0.524

0.505

0.519

0.522

0.518

一

总磷

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

/

总氯

（总余氯）
0.49

0.51

0.49

0.50

0.50

一

粪大肠菌群

(MPN/100mL)

20

50

20

40

32

5000

2025.8.7

pH（无量纲）
7.5

7.5

7.4

7.4

7.4-7.5

6-9

化学需氧量

36

32

37

33

34

250

五日生化需氧量

(BOD₅)

14.2

12.8

14.8

13.2

13.8

100

悬浮物

13

12

14

11

12

60

氨氮

0.094

0.100

0.097

0.105

0.099

一

总磷

0.01

0.02

0.01

0.01

0.01

/

总氯

（总余氯）
0.51

0.52

0.49

0.51

0.51

一

粪大肠菌群

(MPN/100mL)

20

40

20

20

25

5000

检测结果表明：2025年8月6日—7日，成华区成都佑它宠物医院项目医院废水总排口的pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、总余氯、粪大肠菌群检测结果符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005) 表2中“预处理标准”排放限值，氨氮、总磷检测结果符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值。
7.2.2废气监测结果及评价
表7-3  无组织排放废气检测结果表

检测时间

检测项目

检测点位
检测结果

标准限值

第1次
第2次
第3次
第4次
最大值

2025.8.6
氨

(mg/m³)

1#
0.23
0.22
0.22
0.23
0.23
1.5

2#
0.38
0.38
0.39
0.38
0.39
3#
0.37
0.37
0.36
0.37
0.37
4#
0.34
0.34
0.33
0.33
0.34
硫化氢

(mg/m³)

1#
0.001
0.001
0.002
0.002
0.002
0.06

2#
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
3#
0.002
0.001
0.001
0.002
0.002
4#
0.002
0.002
0.001
0.002
0.002
臭气浓度

（无量纲）
1#
<10
<10
<10
<10
<10
20

2#
<10
<10
<10
<10
<10
3#
<10
<10
<10
<10
<10
4#
<10
<10
<10
<10
<10
2025.8.7
氨

(mg/m³)
1#
0.23
0.24
0.22
0.23
0.24
1.5

2#
0.28
0.30
0.30
0.30
0.30
3#
0.34
0.36
0.37
0.36
0.37
4#
0.32
0.34
0.32
0.32
0.34
硫化氢

(mg/m³)
1#
0.002
0.001
0.001
0.001
0.002
0.06

2#
0.002
0.002
0.002
0.001
0.002
3#
0.002
0.001
0.002
0.002
0.002
4#
0.001
0.001
0.001
0.002
0.002
臭气浓度

（无量纲）
1#
<10
<10
<10
<10
<10
20

2#
<10
<10
<10
<10
<10
3#
<10
<10
<10
<10
<10
4#
<10
<10
<10
<10
<10
检测结果表明：2025年8月6日—7日，成华区成都佑它宠物医院项目的无组织废气氨、硫化氢、臭气浓度检测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准限值。

7.2.3噪声监测结果及评价

表7-4  噪声检测结果表

检测点位

检测时间

检测时段

主要声源

检测结果Leq[dB(A)]

标准限值

1#

2025.8.6

11:25-11:35昼间

动物叫声

57

60

22:04-22:14夜间

45

50

2#

11:39-11:49昼间

57

60

22:15-22:25夜间

44

50

3#

11:53-12:03昼间

56

60

22:26-22:36夜间

42

50

4#

12:19-12:29昼间

58

60

22:40-22:50夜间

39

50

1#

2025.8.7

12:36-12:46昼间

57

60

22:00-22:10夜间

46

50

2#

12:47-12:57昼间

58

60

22:13-22:23夜间

45

50

3#

13:01-13:11昼间

54

60

22:25-22:35夜间

48

50

4#

13:24-13:34昼间

54

60

22:37-22:47夜间

38

50

备注

1、气象条件：晴、无雨雪、无雷电，昼间、夜间风速<5m/s。

2、根据《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》（HJ 706-2014）中特殊情况的达标判定6.1执行。

检测结果表明：2025年8月6日—7日，成华区成都佑它宠物医院项目所测点位噪声检测结果均符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中表1中2类区标准限值。

7.2.4总量控制

表7-5  污染物总量排放统计表（在监测期间工况条件下）

项目

环评建议值（t/a）
环评批复值（t/a）
实际排放值（t/a）
废水量

696

/
696
预处理池排口
COD

0.204

/
0.0348
NH3-N

0.0313

/
0.0002
TP

0.0056
/
0.00002
注：废水中污染物总量核算中污染物排放浓度以验收监测2天平均浓度值计，废水排放量以696m³/a计。废水中污染物排放总量计算：排放总量（t/a）=排放浓度×年排水量（全年工作天数×日排废水量）×10-6。

[image: image4.wmf]0.00002t/a

=

10

×

/a

696m

×

mg/L

2

.

.

=

Q

0.0002t/a

=

10

×

/a

696m

×

mg/L

2

.

.

=

Q

0.0348t/a

=

10

×

/a

696m

×

mg/L

2

=

Q

6

-

3

6

-

3

6

-

3

01

0

06

0

099

0

548

0

34

66

TP

氨氮

化学需

氧学

+

+

+

量


由上表可知，本项目废水污染物中化学需氧量、氨氮、总磷的实际排放总量均小于环评预处理池排口预测值。


表八 环境管理检查
	8.1环保机构、人员及职责检查

成都佑它宠物医院有限公司配置了兼职环保管理人员1名，主要负责项目日常环保管理及各项管理制度的制定、执行、检查、考核与完善。建立了专门的环保管理体系，各主管分别负责本医院环保区域的环保管理工作。编制了《环境保护管理制度》，在其中明确了环境保护管理机构、规定了人员及其职责，明确了环保设施运行、维护、检查管理要求。

8.2环保档案管理情况检查

成都佑它宠物医院有限公司与项目有关的各项环保档案资料（环评报告表、环评批复、环保设备档案等）由办公室保管，环保设施运行及维修记录由专管人员保管。

8.3卫生防护距离检查

依据项目环境影响报告表及环评批复，项目未设置卫生防护距离。

8.4固体废弃物处置检查
本项目所产生的固体废物分为一般固废和危险废物。一般固废主要为废外包材、宠物毛发、新风系统滤网、宠物粪便及垫料、宠物尸体、生活垃圾、手术动物病理性组织（病理性废物），危险废物主要为医疗废物（沾染血液的一次性试管、针头、棉球、检测试剂盒，手术过程产生的宠物垫料等，废手术器械，过期药品，废药瓶）、废紫外灯管、废活性炭。

处置措施：

①废外包材集中收集后定期外售废品收购站。

②宠物毛发经过滤器收集，清洗后使用酒精喷洒消毒，袋装密封暂存于手术室的临时暂存区，作为一般固废交由环卫部门清运。

③新风系统滤网酒精消毒后交由环卫部门统一清运处理。

④宠物粪便及垫料使用生石灰消毒灭活后封装于垃圾袋，交由环卫部门清运。

⑤宠物尸体喷洒酒精消毒后用包装袋密封后暂存于专用冰箱里冷藏处理，后交由资质单位（眉山市时空山丘科技合伙企业（有限合伙））处置。

⑥生活垃圾垃圾桶收集，定期交由环卫部门清运处置。

⑦手术动物病理性组织先经高压灭菌锅高温灭菌灭活处理后密封包装暂存在冰箱中，定期交由资质单位（眉山市时空山丘科技合伙企业（有限合伙））处置。

⑧医疗废物暂存于医疗废物暂存间，定期交由成都瀚洋环保实业有限公司处置。

⑧废紫外灯管、废活性炭暂存于危废暂存间，定期交由四川维森特环保科技有限公司处置。
8.5环评及批复落实情况检查
环评及批复落实情况检查见表8-1。

表8-1  环评及批复中环保措施落实情况对照表

项目
环评及批复要求
落实情况
废气

在新风系统末端新增1套“活性炭吸附装置”措施，同时为加强对院区消毒，环评建议在院区各房间增设固定紫外线消毒灯

已落实。院区设置1台移动式消毒灯定期对院区进行消毒，在新风系统末端设置1套“一级活性炭吸附装置+紫外消毒灯”。
废水

新增一套污水处理器，用于处理洗衣废水

已落实。已新增一套污水处理器，用于处理洗衣废水
固体废物

按《医疗卫生机构医疗废物管理办法》相关要求暂存、清运医疗废物；更新医疗废物暂存间标识标牌，使其满足《危险废物识别标志设置技术规范》HJ1276-2022相关要求；规范危废台账，每次危废转运需明确危废种类、危废数量、接收单位、产生时间、接收时间等，并由相关负责人；医疗废物暂存间按要求进行重点防渗，内部分区，设置标识标牌，将医疗废物和环境治理过程中产生的危险废物分类收集处置

已落实。已按《医疗卫生机构医疗废物管理办法》相关要求暂存、清运医疗废物；已更新医疗废物暂存间标识标牌，使其满足《危险废物识别标志设置技术规范》HJ1276-2022相关要求；一规范危废台账，每次危废转运需明确危废种类、危废数量、接收单位、产生时间、接收时间等，并由相关负责人；医疗废物暂存间已按要求进行重点防渗，内部分区，设置标识标牌，将医疗废物和环境治理过程中产生的危险废物分类收集处置
地下水

医疗废物暂存间地面在现有防渗基础上，地面涂刷厚度不低于2mm的防渗涂料，且危废暂存桶下方增加带围堰的防渗托盘，确保满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）；一体化污水处理器在现有地面铺设防渗混凝土和瓷砖的基础上，在污水处理器下方增加一个防渗托盘，防止一体化污水处理设备出现故障时，废水直接排放，使其满足重点防渗要求

已落实。已在医疗废物暂存间地面在现有防渗基础上，地面涂刷厚度不低于2mm的防渗涂料，且危废暂存桶下方增加带围堰的防渗托盘，确保满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）；一体化污水处理器在现有地面铺设防渗混凝土和瓷砖的基础上，已在污水处理器下方增加一个防渗托盘，防止一体化污水处理设备出现故障时，废水直接排放，使其满足重点防渗要求
8.6公众意见调查

为了解成华区成都佑它宠物医院项目所在区域范围内公众对该项目的态度，建设单位对该项目所在区域进行了公众参与调查工作，调查以问卷统计形式进行，共发放问卷30份，收回29份，回收率96.6%。调查结果统计见表8-2。

表8-2  公众意见调查统计表   单位：人
调查内容

调查结果

被调查者居住地与该项目的距离

200m内

200m~1km

1km~5km

5km外

未填写

4人

10人

25人

0人

0人

调查内容

施工期

噪声对您的影响程度

没有影响

影响较轻

影响较重

29人

0人

0人

扬尘对您的影响程度

没有影响

影响较轻

影响较重

29人

0人

0人

废水对您的影响程度

没有影响

影响较轻

影响较重

29人

0人

0人

是否有扰民现象或纠纷

有

没有

0人

29人

调试期

废气对您的影响程度

没有影响

影响较轻

影响较重

28人

1人

0人

废水对您的影响程度

没有影响

影响较轻

影响较重

29人

0人

0人

噪声对您的影响程度

没有影响

影响较轻

影响较重

29人

0人

0人

固体废物储运及处理处置对您的影响程度

没有影响

影响较轻

影响较重

29人

0人

0人

是否发生过环境污染事故

有

没有

0人

29人

您对该公司本项目的环境保护工作满意程度

满意

较满意

不满意

29人

0人

0人

经统计，收回的调查表中对该项目环保工作表示满意的占100%。



表九 验收监测结论及建议
	1、成华区成都佑它宠物医院项目执行了国家有关环境保护的法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，环保设施运行正常。公司内部设有专门的环境管理机构，建立了环境管理体系，环境保护管理制度较为完善，环评报告表及环评批复中提出的环保要求和措施得到了落实。

2、本验收监测表是针对2025年8月6日-7日生产及环境条件下开展验收监测所得出的结论。

3、各类污染物及排放情况

（1）废水

验收监测期间，项目医院废水总排口中pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、总氯、粪大肠菌群检测结果符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中预处理标准，氨氮、总磷检测结果符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值。
（2）废气
验收监测期间，无组织废气氨、硫化氢、臭气浓度检测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准限值。
（3）噪声

验收监测期间，噪声检测结果符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中表1中2类区标准限值。
（4）固体废弃物处置检查

废外包材收集后定期外售废品收购站。

宠物毛发（酒精喷洒消毒后）、宠物粪便及垫料（石灰消毒后）、生活垃圾交由环卫部门清运。

动物病理性组织高压灭菌后、宠物尸体进行酒精喷洒消毒密封后交由资质单位进行转运。

危险废物、医疗废物分类收集存放，足量后交由危废资质单位清运。

4、污染物排放总量控制检查

项目废水污染物实际排放总量化学需氧量、氨氮、总磷均小于环评预测值及环评批复值。
5、卫生防护距离检查
依据项目环境影响报告表及环评批复，项目暂无卫生防护距离要求。

6、公众意见调查结果

验收期间对项目周围居民及员工进行调查，发放公众意见调查表30份，收回公众意见调查表29份。经统计，收回的调查表中对该项目环保工作表示满意的占100%。

7、验收结论

本项目环评审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，项目配套的环保设施按“三同时”要求同时设计、施工和投入使用，运行正常。项目内部设有专门的环境管理机构，建立了环境管理体系，环境保护管理制度较为完善，环评报告表及环评批复中提出的环保要求和措施得到了落实。依据验收监测表可知，该项目采取的环保设施、措施行之有效，各项污染物均达标排放，符合验收监测要求，建议“成华区成都佑它宠物医院项目”通过验收。

建议

加强环保设施的管理、维护工作，确保各项污染物长期、稳定达标排放。

加强危废管理，落实“三防”措施，产生的医疗废物统一交由有资质单位处置，严格落实转移联单等相关制度。
定期请有资质单位对该项目污染物进行采样监测。


建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                            填表人（签字）：                         项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	成华区成都佑它宠物医院项目
	项目代码
	/
	建设地点
	四川省成都市成华区青龙街道致力五路264号

	
	行业类别（分类管理名录）
	8222 宠物医院服务
	建设性质
	□新建  ☑ 改扩建  □技术改造

	
	设计生产能力
	全院接待能力为手术4台/d，住院室最大容纳宠物20只/d、门诊最大流量15只/d
	实际生产能力
	与设计一致
	环评单位
	四川拾光者环境技术有限公司

	
	环评文件审批机关
	成都市成华生态环境局
	审批文号
	成华环评审〔2025〕7号
	环评文件类型
	建设项目环境影响报告表

	
	开工日期
	2025年6月
	竣工日期
	2025年7月
	排污许可证申领时间
	/

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	/

	
	验收单位
	成都佑它宠物医院有限公司
	环保设施监测单位
	四川地科华创检测服务有限公司
	验收监测时工况
	76%以上

	
	投资总概算（万元）
	10
	环保投资总概算（万元）
	2
	所占比例（%）
	20

	
	实际总投资
	10
	实际环保投资（万元）
	2
	所占比例（%）
	20

	
	废气治理（万元）
	0.6
	噪声治理（万元）
	0
	固体废物治理（万元）
	0.2
	绿化及生态（万元）
	/
	其他（万元）
	1.2

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	4800h

	运营单位
	成都佑它宠物医院有限公司
	运营单位统一社会信用代码
（或组织机构代码）
	91510108MAE1DAYK1C
	验收时间
	2025-10

	污染

物排

放达

标与

总量

控制（工

业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程建议排放总量（7）
	本期工程“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂建议排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水量
	576t/a
	/
	/
	/
	/
	120t/a
	120t/a
	/
	696t/a
	696t/a
	/
	+120t/a

	
	COD
	0.0288t/a
	50mg/l
	250mg/l
	/
	/
	0.006t/a
	0.03t/a
	/
	0.0348t/a
	0.204t/a
	/
	+0.006t/a

	
	氨氮
	0.00018t/a
	0.03085mg/l
	45mg/l
	/
	/
	0.000037t/a
	0.0054t/a
	/
	0.0002t/a
	0.0313t/a
	/
	+0.000037t/a

	
	总磷
	0.00002t/a
	0.035mg/l
	8mg/l
	/
	/
	0.000004t/a
	0.001t/a
	/
	0.000024t/a
	0.0056t/a
	/
	+0.000004t/a

	
	废气量
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氨
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	硫化氢
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	与项目有关的其他特征污染物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11),(9)= (4)-(5)-(8)- (11) +(1).
★








_1234567890.unknown

