隆昌仁望动物医院店项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：隆昌仁望动物医院店（个体工商户）

二 〇 二 五 年 八 月

| 建设单位： | 隆昌仁望动物医院店（个体工商户） |
| --- | --- |
| 法人代表： | 林亚梅 |

建设单位（盖章）：隆昌仁望动物医院店（个体工商户）

电话：18725746269

传真：/

邮编：642150

地址：四川省内江市隆昌市古湖街道中山路一段117号

目 录

前言	1

表一	3

表二 建设项目工程概况	5

2.1地理位置、外环境关系及总平面布置	5

2.2工程建设内容	5

2.3原辅材料消耗及水平衡	7

2.4工作制度及劳动定员	9

2.5主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）	9

2.6工程变动情况	11

表三 主要污染源、污染物处理和排放	12

3.1废水的产生、治理及排放	12

3.2废气的产生、治理及排放	12

3.3噪声的产生及治理	14

3.4固废的产生及治理	14

3.5污染源及处理设施对照	16

3.6主要环保投资	18

3.7监测布点图	20

表四 环评主要结论及环评批复	21

4.1环境影响评价结论（原文摘录）	21

4.3环评批复	28

表五 验收监测质量保证及质量控制	30

5.1委托资质单位进行环境保护验收检测	30

5.2质量保证及质量控制	30

表六 验收监测内容	31

6.1验收监测内容	31

6.2验收执行标准	31

6.3总量控制指标	32

表七 验收监测结果及评价	33

7.1验收监测期间生产工况记录	33

7.2验收监测结果	33

表八 环境管理检查	37

8.1环保机构、人员及职责检查	37

8.2环保档案管理情况检查	37

8.3卫生防护距离检查	37

8.4固体废弃物处置检查	37

8.5环评及批复落实情况检查	38

8.6公众意见调查	38

表九 验收监测结论及建议	40

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	43

附表

附表1    建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

附图

附图1     项目地理位置图

附图2     项目外环境关系图

附图3-1   项目一层平面布置图

附图3-2   项目二层平面布置图

附图4     项目现场图

附件

- 项目营业执照

- 环评批复

- 检测报告

- 无害化处理委托书

- 医疗废物处置协议

- 危险废物收集服务合同

- 工况证明

- 公众意见调查表

- 污染排放总量审核登记表

- 突发环境事件应急预案简本

- 验收意见

- 公示信息

# 前言

2024年11月，隆昌仁望动物医院店投资30万元，租赁四川省内江市隆昌市古湖街道中山路一段117号，建筑面积共119.49m2，建设宠物诊所项目，提供普通门诊服务（包含疾病诊疗、疾病预防及常规检验化验），目前具备宠物门诊20只/天的接待量，宠物笼舍设置能力28个。医院不开展宠物颅腔、胸腔、腹腔手术，不提供寄养服务。2025年2月，投入营业。

2025年3月公司投资10万元，其中环保投资1.2万元，占总投资的12%，在原租赁商铺店址内增加宠物三腔手术服务内容项目在保留普通门诊项目的基础上，增加宠物颅腔、胸腔、腹腔三腔手术、骨科手术及绝育手术诊疗服务，院内平面布局基本不变，仅新增手术设备。项目于2025年6月9日开工建设，2025年7月7日建设完成。

2025年5月，由四川拾光者环境技术有限公司编制完成了《隆昌仁望动物医院店隆昌仁望动物医院店项目环境影响报告表》。2025年6月6日内江市生态环境局以文件“内市环隆审批[2025]7号”对该环评报告表进行了批复。

本项目设计经营范围：主要从事普通门诊服务（包含疾病诊疗、疾病预防、骨科手术、宠物绝育及常规检验化验、三腔手术）、不提供寄养服务、宠物染发美甲洗浴服务，不涉及动物传染病及人畜共生病治疗科目。项目建成后全院接待能力为：手术4只/d，住院室最大容纳宠物28只、门诊最大流量20只。项目实际经营范围与设计经营范围一致。目前，该项目主体设施和与之配套的环境保护设施运行正常，工况满足验收监测要求，符合验收监测条件。

按照国家相关的规定和要求，2025年7月，隆昌仁望动物医院店委托四川九云环保科技有限公司，2025年7月10日—11日进行了现场采样监测和调查。根据监测及调查结果，2025年8月编制完成该项目竣工环境保护验收监测表。

本次环境保护验收的范围为：

主体工程；办公；辅助工程；公用工程；环保工程。

具体验收范围见表2-1。

本次验收监测内容：

- 废水污染物排放浓度监测；

- 废气污染物排放浓度监测；

- 厂界环境噪声监测；

- 固废处置检查；

- 污染物排放总量核查；

- 环境管理检查；

- 公众意见调查。

# 表一

| 建设项目名称 | 隆昌仁望动物医院店项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 隆昌仁望动物医院店（个体工商户） |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | □新建 ☑改扩建 □技改 □迁建 （计划√） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 四川省内江市隆昌市古湖街道中山路一段117号 |  |  |  |  |
| 主要经营范围 | 普通门诊服务（包含疾病诊疗、疾病预防、骨科手术、宠物绝育及常规检验化验、三腔手术）等 |  |  |  |  |
| 设计经营范围 | 全院接待能力为：手术4只/d，住院室最大容纳宠物28只、门诊最大流量20只 |  |  |  |  |
| 实际经营范围 | 全院接待能力为：手术4只/d，住院室最大容纳宠物28只、门诊最大流量20只 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2025年6月6日 | 开工建设时间 | 2025年6月9日 |  |  |
| 调试时间 | / | 验收现场监测时间 | 2025年7月10日～11日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 内江市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 四川拾光者环境技术 有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 10万元 | 环保投资总概算 | 1.2万元 | 比例 | 12% |
| 实际总概算 | 10万元 | 环保投资 | 1.2万元 | 比例 | 12% |
| 验收监测依据 | - 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）； - 《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日）； - 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）； - 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021年12月24日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过）； - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（修订草案）（2019年6月5日修订）； - 《国家危险废物名录》（2025年版）； - 《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）； - 《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评〔2018〕6号）； - 《建设项目环境保护管理条例》（修改版）（国务院令第682号，2017.7.16）； - 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017.11.20）； - 《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部办公厅公告2018年第9号，2018.5.16）； - 关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知 生态环境部办公厅，（环办环评函〔2020〕688号，2020.12.16）； - 《隆昌仁望动物医院店隆昌仁望动物医院店项目环境影响报告表》（四川拾光者环境技术有限公司，2025.5）； - 《关于隆昌仁望动物医院店隆昌仁望动物医院店项目环境影响报告表的批复》（内市环隆审批[2025]7号）（内江市生态环境局，2025.6.6）。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准 | - 废水：废水总排口pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、总余氯、粪大肠菌群执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准的排放限值，氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级限值； - 废气：无组织废气中硫化氢、氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建的厂界标准值； - 噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类功能区标准。 |  |  |  |  |

# 表二 建设项目工程概况

## 2.1地理位置、外环境关系及总平面布置 项目位于四川省内江市隆昌市古湖街道中山路一段117号远达西城郡领域20栋1层，该商铺共2层，建筑面积为119.49㎡，项目实际建设位置与环评建设位置一致。地理位置见附图1。 项目为远达西城郡领域20栋底商，该底商共2层。项目北侧紧邻多多酒行（1F）、2m处雀家主题棋牌（2F）、3m处为启辰口腔（1F）；南侧紧邻闲置商铺（1F）、2m处为椒二哈现卤（1F）、5m处为途虎养车（1F）、7m处为动轩体育（1F）、9m处为一心堂（1F）项目外环境关系详见附图2。 项目分为2层，院区一层进门依次为前台区、休息区、售货区，猫诊室、犬诊室、化验室、DR室、医疗废物暂存间、危废暂存间、库房、污水处理间和卫生间。院区二层布置有猫住院室、犬住院室、VIP室、休息室、清洁间、隔离室2间、药房、手术室。项目平面布局紧凑，各功能单位分布明朗，互不影响，组织有序。项目平面布置图见附图3。

## 2.2工程建设内容 ### 2.2.1项目组成 项目组成及主要环境问题见表2-1。 表2-1 项目组成及主要环境问题 项目名称; 环评要求建设内容; 实际建设内容; 可能产生的环境问题. 主体 工程; 占地面积119.49m2， 院内一层设置厕所、化验室1间、诊室2间、DR室1间、医废间1间、危废暂存间1间、污水处理室1间、库房1间、前台、售货区; 同环评; 异味、医疗废水、生活污水、设备噪声、宠物叫声、医疗废物、危险废物、生活垃圾等. 院内二层设置住院室2间、VIP室1间、休息室1间、清洁间1间、隔离室2间、药房1间、手术室1间; 同环评. 辅助 工程; 空调系统; 共设置8台：4风机位于院墙外，其余4台位于招牌右下方; 同环评. 通风系统; 通风系统1套，采用自然通风和通风系统结合的形式，设置1个排风口，排口距地高度约3.5m; 同环评. 卫生间; 设置于西南侧，建筑面积约3.2m2; 同环评. 冷藏系统; 设置1台冰箱，位于化验室，用于保存疫苗及动物的组织样本; 同环评. 公用 工程; 供水系统; 依托已建供水管网，由市政供水; 同环评; /. 供电系统; 依托已建供电系统，由市政供电; 同环评. 排水系统; 雨污分流制; 同环评. 环保 工程; 废气治理设施; 异味、消毒废气; 房间里加装固定紫外线灯；排风口末端采用一级活性炭吸附装置；项目设置16盏紫外消毒灯，进行各房间的消毒灭菌，然后通过通风系统排风口外排，排放口朝向商铺门口（小区外侧道路）; 同环评; 异味. 废水处理设施; 医疗废水、地面清洁废水; 医院设置5套一体化污水处理器，主要为“过滤沉淀+氯片消毒”工艺。 分别位于院区内5个水槽下方。管控院区产生的医疗废水，总设计处理能力约5.0m³/d; 同环评; 医疗废水等. 生活污水; 依托远达西城郡领域已建预处理池（1个，100m³），废水处理后排入市政管网; 同环评; 生活污水. 固废处理设施; 一般固废; 设置垃圾桶若干，统一收集后由环卫部门定期清运; 同环评; 固废. 可回收废弃包装外售废品收购站; 同环评. 危险废物; 危废暂存间1间，2m2，为独立房间，用于危险废物存放。并定期交由有危废处理资质的单位清运处置 医废暂存间1间，2m2，为独立房间，用于医疗废物存放，并定期交由有医废处理资质单位清运处置; 同环评; 危险废物、医疗废物. ### 2.2.2项目主要生产设备 本项目主要生产设备详见下表。 表2-2 项目环评/验收主要生产设备对照表 主要生产单元; 主要工艺; 生产设施; 规格型号; 环评数量; 验收数量; 变化情况; 位置. 宠物医疗诊断、手术; 化验; 凝血分析仪; NX-102; 1台; 1台; 0; 化验室. 离心机; TL80-1; 1台; 1台; 0. 生物显微镜; DM500; 1台; 1台; 0. 生化分析仪; InCod9X; 1台; 1台; 0. 冰箱; BC/BD-40L; 1台; 1台; 0. 血液分析仪; LinCyto; 1台; 1台; 0. 手术; 手术台; /; 1台; 1台; 0; 手术室. 麻醉机; MatrxME2; 1台; 1台; 0. 呼吸机; /; 1台; 1台; 0. 宠物多参数监护仪; VM12PR0; 1台; 1台; 0. 手术无影灯; YT2ED700; 1台; 1台; 0. 听诊器; 苏镇械备20170016; 1台; 1台; 0. 诊断; 动物彩色多普勒超声; DC-N3Ve; 1台; 1台; 0; 门诊室. 影像; DR设备; HF4WA; 1台; 1台; 0; 影像室. 输液; 输液泵; /; 2个; 2个; 0; 输液室. 输液架; /; 2个; 2个; 0. 消毒; 高压灭菌锅; LSH-18B; 1台; 1台; 0; 清洁间. 恒温箱; WB100-1; 1台; 1台; 0. 消毒灭菌密闭器械柜; 304; 1台; 1台; 0. 医疗; 公用工程; 通风系统（风机）; /; 1套; 1套; 0; 医院. 分体式空调 （外机）; /; 8台; 8台; 0; 医院大门、院外. 院区; 消毒; 紫外消毒灯; /; 16台; 16台; 0; 院内区域. 废气治理; 一级活性炭吸附箱; /; 1台; 1台; 0; /. 废水治理; 一体化污水处理器; 润之洁污水处理HB-50; 5台; 5台; 0; 污水处理间.

## 2.3原辅材料消耗及水平衡 ### 2.3.1原辅材料消耗情况 本项目主要原辅材料消耗情况见表2-3。 表2-3 项目主要原辅材料消耗情况一览表 类别; 名称; 用途; 环评 年耗量; 验收 年耗量; 最大存储量; 变化量. 原辅料; 宠物粮食; 喂食、销售; 400袋; 400袋; 50袋; 0. 一次性注射器; 诊疗、手术用品、 宠物治疗药品; 600支; 600支; 100支; 0. 一次性手套; 2000双; 2000双; 200双; 0. 一次性口罩; 1200个; 1200个; 150个; 0. 纱布、棉球; 80kg; 80kg; 5kg; 0. 碘酒; 15kg; 15kg; 1kg; 0. 乙醇; 80kg; 80kg; 5kg; 0. 快速诊断试剂盒（犬瘟、细小等）; 800盒; 800盒; 50盒; 0. 血液采样管; 3000支; 3000支; 100支; 0. 离心管; 3000支; 3000支; 100支; 0. 麻醉药; 150支; 150支; 20支; 0. 惠中感康; 30瓶; 30瓶; 20瓶; 0. 阿莫西林克拉维酸钾; 100粒; 100粒; 50粒; 0. 头孢氨苄; 250粒; 250粒; 200粒; 0. 多西环素; 200片; 200片; 200片; 0. 硫酸新霉素; 120片; 120片; 80片; 0. 麻佛美味片; 100支; 100支; 50片; 0. 吡喹酮片; 100支; 100支; 50片; 0. 海乐妙; 100支; 100支; 50片; 0. 超可信; 100粒; 100粒; 50粒; 0. 犬心保; 100支; 100支; 50片; 0. 赛瑞宁; 100支; 100支; 50片; 0. 仕马健; 100支; 100支; 50片; 0. 耳肤灵; 100支; 100支; 50片; 0. 碱式碳酸铋片; 400片; 400片; 200片; 0. 氯片; 医疗废水处理药剂，主要成分为三氯异氰尿酸; 7.5kg; 7.5kg; 1kg; 0. 能源; 电; 1500kW·h/a; 当地电网. 水; 920t/a; 供水管网. 原辅料简介： 碘酒：医用常见消毒液。碘酊属于以碘为主要杀菌成分的消毒剂，是碘的乙醇溶液，为红棕色的澄清液体，色泽随浓度增加而变深，用于皮肤感染和消毒。它具有氧化破坏病原体原浆蛋白的活性基因，并与蛋白质的氨基结合而使其变性沉淀，故具有强大的杀菌作用，对真菌、病毒和阿米巴原虫也有杀灭作用，常用于外伤伤口消毒。有效成分为：碘18g/L~22g/L，乙醇40%~50%。 乙醇：常温下是一种易挥发的无色透明液体，具有低毒性，纯液体不可直接饮用。乙醇的水溶液具有酒香的气味，并略带刺激性，味甘。乙醇易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物。主要做消毒使用。 氯片：主要成分为三氯异氰尿酸，外观为白色片剂，单片规格为200g。有氯刺激味、微溶于水，易溶于丙酮。对饮用水、游泳池水、生活污水的消毒、杀菌有着良好的作用。 ### 2.3.2水平衡 本项目营运期用水量为3.1m3/d，1131.5m3/a，废水排放量为2.48m3/d，905.5m3/a。项目水平衡图如下： ★ 图2-1 项目水平衡图（m³/d） ★：废水监测点位

## 2.4工作制度及劳动定员 工作制度：项目年工作日为365天。营业时间为：6:00~22:00。夜间（22:00~6:00）仅留1名值班人员值班，不进行营业活动，项目内不提供寄养服务，仅提供少量特护患病犬猫留院治疗。项目不设食堂和住宿。 劳动定员：项目劳动定员6人。

## 2.5主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 1、宠物诊疗手术流程 宠物医疗工艺流程见下图。 图2-2 运营期宠物医疗工艺流程及产污环节图 主要科室产污过程简述： 1、接待区 前台：患病犬、猫入院后由前台医护人员进行初步了解和登记，根据患病犬猫病情和问诊方案安排就诊，并让就诊人员休息区域。 此过程主要污染物为生活垃圾。 2、诊断室 诊断室：为猫/犬科宠物进行常见疾病的诊断及治疗。 此过程主要污染物为棉球、药品等医疗废物和诊断过程产生的医疗废水、噪声、异味气体、乙醇消毒废气和废包装材料。 3、化验室 化验室：主要为宠物进行血常规、尿常规检查，采用成品试剂。 此过程主要污染物为带有宠物血液的棉球、试管等医疗废物和化验过程产生的医疗废水、噪声、异味气体、乙醇消毒废气。 4、处置室 处置室：主要为宠物狗、猫后续治疗进行换药、打针、输液以及观察。 此过程主要污染物为宠物排泄物、宠物身体及粪污等异味气体和观察过程产生的医疗废水、医疗废物、噪声、乙醇消毒废气。 5、影像室 影像室：主要为宠物进行影像诊断。本项目影像室配备1台DR机，根据《放射诊断放射防护要求》GBZ 130-2020、《中华人民共和国放射性污染防治法》，项目所设的X射线影像系统应按环保要求另行相关手续。 6、手术室 手术室：主要开展宠物常规骨科手术、宠物绝育以及胸腔、腹腔及颅腔手术等。 此过程主要污染物为宠物病理组织、棉球、纱布等医疗废物和手术过程中产生的医疗废水、噪声、异味气体、乙醇消毒废气。 7、住院室 住院室：主要为宠物住院留观。 此过程主要污染物为宠物排泄物、宠物身体及粪污等异味气体和住院过程产生的医疗废水、医疗废物、噪声、乙醇消毒废气。

## 2.6工程变动情况 本项目不涉及重大变动。

# 表三 主要污染源、污染物处理和排放

## 3.1废水的产生、治理及排放 （1）产污环节、污染物种类、排放形式 本项目化验室中所用到的检验材料均为成品试剂盒，无检验废水产生。化验室中检查产生的污染物沾有血液的棉签、棉球、采血针、针筒、量杯等，全部作为医疗废物处理，不外排，交由资质单位处置，无检验废液外排；院区无制剂科，因此无制剂废水产生及排放；项目不设食堂，无餐饮废水产生；影像室使用数字影像设备，不涉及显影液、定影液的使用，无洗印废水产生。 项目产生的废水主要为医疗废水（门诊、手术、医疗器械清洁、地面及笼具清洁、宠物住院）和生活污水，污水中主要污染物为pH、COD、BOD5、SS，氨氮、粪大肠菌群、总余氯。 项目设5套一体化污水处理器分别位于院区内5个水槽下方。管控全院医疗废水，医疗废水包含医疗器械清洁废水、手术废水、门诊废水、地面及宠物笼舍清洁废水住院废水，处理能力为5.0m³/d。医疗废水经一体化污水处理器处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准后（氨氮和总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准），同生活污水进入租赁小区已建的预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中规定的三级排放标准后，排入市政污水管网，进入隆昌市第一生活污水处理厂处理达标后排入隆昌河。 废水排水走向及废水监测点位见图2-1。 表3-1 废水排放及处理措施 废水名称; 主要污染物; 外排量; 处理方法; 排放去向. 医疗废水（门诊废水、宠物手术废水、医疗器械清洗废水、地面及宠物笼舍清洁废水、宠物住院废水）; pH、COD、BOD、SS、氨氮、粪大肠菌群、总余氯; 2.0m³/d; 一体化污水处理器+预处理池; 排入市政管网，进入隆昌市第一生活污水处理厂处理，最终进入隆昌河. 员工生活污水; pH、COD、BOD、SS、氨氮; 0.48m³/d; 预处理池. ## 3.2废气的产生、治理及排放 本项目废气主要来源于宠物异味、医院带菌空气、医疗废物/危废暂存间恶臭和污水处理设施臭气和乙醇消毒废气。 （1）宠物异味及医院带菌空气 宠物住院过程中宠物散发异味（包含动物本身、动物粪便等散发的异味），宠物入院及动物粪便等可能会携带细菌。 治理措施：本项目经设置的16台紫外线消毒灯，对宠物医院内等进行消毒灭菌，经紫外线消毒后，降低空气的含菌量，同时在医院区域内设置通风系统，将室内含臭气、硫化氢（无色，低浓度时有臭鸡蛋气味，浓度极低时便有硫黄味）、氨（无色气体，有强烈的刺激气味）等浑浊空气收集处理后排出室外。各房间产生的异味及含菌空气先经紫外灯消毒后，再经通风系统收集经排风口末端“活性炭吸附”处理后能大大降低空气中的异味，同时，建设单位应通过加强管理，及时打扫、清运笼舍区域产生的固废（粪便、食物残渣等），并采取定时清洁、喷洒除臭剂、消毒等措施防止异味扰民等措施，减少空气中的异味。 （2）医疗废物/危废暂存恶臭 项目设置有独立密闭医疗废物暂存间1间和危废暂存间1间，为独立房间。暂存过程中会产生少量恶臭。 治理措施：医疗废物暂存间和危废暂存间均密闭设置，采用专用密闭包装袋（桶）进行收集。医院做好危险废物（含医疗废物）的密封、清运和消毒工作，同时加强管理，做好暂存间的地面防渗处理，做好暂存间的防鼠、防蚊蝇等措施，定期进行危废暂存间/医疗废物暂存间存储设施、设备的清洁和消毒工作（消毒方式为喷洒消毒剂消毒），并喷洒除臭剂，在确保医疗废物的暂存时间最多不超过2天等措施的基础上，可有效防止暂存间产生恶臭，避免对周围大气环境产生影响。医疗废物暂存间废气经紫外消毒后，再经通风系统收集经排风口末端“一级活性炭吸附”处理后能大大降低空气中的异味。 （3）污水处理设施恶臭 项目宠物手术、诊疗及清洗产生医疗废水，项目设置5套一体化污水处理器，主要工艺为氯片消毒，医疗废水采用污水管道收集后进入一体化污水处理设备（过滤沉淀+氯片消毒）进行消毒处理，消毒后即通过污水管道排入项目所在小区预处理池。废水治理过程将产生少量恶臭。 治理措施：医疗废水经消毒完成后立即排入项目所在小区已建预处理池，污水在污水处理器内停留时间极短，产生的异味强度极小，且污水处理设施密闭，同时项目室内一体化污水处理设施无传统的生化过程，不设生化处理池，因此不会对周边环境产生明显影响。 （4）乙醇消毒废气 项目运营期间宠物检查、手术过程中使用酒精（乙醇）进行消毒，会产生少量的有机废气。 治理措施：由于废气量较少且间歇性产生，不做定量分析。该废气通过通风系统（通风系统风机风量2500m³/h）收集后经后排放，排口朝向中山路一侧，不朝向住宅区，对居民影响较小。 ## 3.3噪声的产生及治理 项目产生的噪声主要为空调外机噪声、新风系统噪声和宠物叫声。宠物叫声为日常偶发噪声，源强一般为70dB（A），主要集中在诊室、住院室内。 （1）空调外机噪声：本项目使用中央空调，空调外机设置于大门外，位于项目靠近道路一侧，距离小区住户有一定距离，以避免影响小区正常休息时间，同时在安装空调时底部安装减振垫、橡胶减振接头等措施，尽量减少噪声对周边的影响； （2）新风系统噪声：项目采用静音风机，在安装时采取橡胶减振接头、减振垫等措施；并定期进行检修保养； （3）宠物叫声：入院宠物会有日常偶发噪声，主要集中在诊室、住院室内。本项目夜间仅留1名值班人员值班。本项目不涉及宠物寄养服务，夜间仅少量术后观察时间较久的宠物在住院部过夜。为防止宠物的叫声对周围环境敏感点造成影响，本项目针对此类噪声具体降噪措施如下： ①采用实体隔墙，做到每个诊室都独立和可封闭，具有一定的隔声效果； ②设备合理布局，手术室、诊室、住院室等区域的门窗做好隔声处理； ③加强管理，对入院宠物定期喂食，避免宠物处于饥饿状态发出叫声； ④为夜间留观宠物佩戴口罩或嘴套，并且关好门窗，防止夜间宠物叫声影响周边居民，同时留有人员值班，可加强对留观宠物的管理。 ## 3.4固废的产生及治理 本项目所产生的固体废物分为一般固废和危险废物。一般固废主要为废外包材、宠物毛发、通风系统废滤网、宠物粪便及垫料、宠物尸体、生活垃圾，危险废物主要为医疗废物（手术动物病理性组织，沾染血液的一次性试管、针头、棉球、检测试剂盒、手术过程产生的宠物垫料等，废手术器械，过期药品，废药瓶）、废紫外灯管、废活性炭。 处置措施： ①废外包材集中收集后定期外售废品收购站。 ②宠物毛发经过滤器收集，清洗后使用酒精喷洒消毒，袋装密封暂存于手术室的临时暂存区，作为一般固废交由环卫部门清运。 ③通风系统废滤网交由环卫部门统一清运处理。 ④宠物粪便及垫料使用生石灰消毒灭活后封装于垃圾袋，交由环卫部门清运。 ⑤宠物尸体喷洒酒精消毒后用包装袋密封后暂存于专用冰箱里冷藏处理，后交由内江市环态动物无害化处置有限责任公司进行处置。 ⑥生活垃圾垃圾桶收集，定期交由环卫部门清运处置。 ⑦医疗废物暂存于医疗废物暂存间，其中病理组织先经高压灭菌锅高温灭菌灭活处理后密封包装暂存在冰箱中，定期交由内江市城环环保科技有限公司处置。 ⑧废紫外灯管、废活性炭暂存于危废暂存间，定期交由四川维森特环保科技有限公司处置。 固体废弃物处理处置措施见表3-2。 表3-2 固体废弃物处置措施 类型; 名称; 产生量t/a; 废物类别代码; 处理措施. 一般固废; 废外包材; 0.05; 一般固废; 外售废品回收站处置. 宠物尸体; 0.1; 一般固废; 尸体喷洒酒精消毒后包装袋密封暂存于冰箱内，定期无害化资质单位处置（目前由内江市环态动物无害化处置有限责任公司处置）. 宠物毛发; 0.05; 一般固废; 酒精喷洒消毒后，环卫部门清运. 宠物粪便及垫料; 0.1; 一般固废; 生石灰消毒灭活后封装于垃圾袋交由环卫部门清运. 通风系统废滤网; 0.01; 一般固废; 交由环卫部门清运. 生活垃圾; 1.825; 一般固废; 环卫部门清运. 危险废物; 医疗废物; 手术动物病理性组织; 0.07t/a; HW01 （841-003-01）; 先高压灭菌消毒后，密封暂存于冰箱内，及时交由危废资质单位清运（目前由内江市城环环保科技有限公司清运）. 沾染血液的一次性试管、针头、棉球、检测试剂盒，手术过程产生的宠物垫料等; 0.08t/a; HW01 (841-001-01); 医疗废物暂存间暂存，足量后交由危废资质单位清运（目前由内江市城环环保科技有限公司清运）. 废手术器械; 0.03t/a; HW01 (841-002-01). 过期药品; 0.02t/a; HW01 (841-005-01). 废药瓶; 0.02t/a; HW01 (841-005-01). 废紫外灯管; 0.003t/a; HW29 (900-023-29); 暂存于危废暂存间，定期交由四川维森特环保科技有限公司处置. 废活性炭; 0.32t/a; HW49 (900-041-49). ## 3.5污染源及处理设施对照 该项目污染源及处理设施对照见表3-3。 ### 表3-3 污染源及处理设施对照表 污染物类型; 主要 污染物; 环评治理措施; 实际治理措施. 水污染物; 医疗废水（门诊废水、宠物手术废水、医疗器械清洗废水、地面及宠物笼舍清洁废水、宠物住院废水）; pH、COD、BOD、SS、氨氮、粪大肠菌群、总余氯; 医疗废水经一体化污水处理器处理后，汇同生活污水进入小区已建的预处理池处理达标后，排入市政污水管网，进入隆昌市第一生活污水处理厂处理达标后排入隆昌河; 同环评. 员工生活污水; pH、COD、BOD、SS、氨氮. 大气污染物; 宠物异味及医院带菌空气; 异味、带菌空气; 院区设置1套通风系统，排风经院区固定式紫外线消毒后，通过排风系统排至排风口经一级活性炭净味装置处置后排放（共设置1个排放口），排放口朝中山路一侧，排口距地高度约3.5m。; ①项目区域设置紫外消毒灯，进行房间消毒灭菌。 ②加强管理，通过及时打扫、清运笼舍区域产生的固废（含粪便、食物残渣等），并采取定时清洁、消毒等措施防止异味扰民等措施; 同环评. 医疗废物/危废暂存恶臭; 恶臭; ①做好医疗废物的密封、清运和消毒工作；②动物病理组织等袋装密封暂存于冰箱内； ③定期进行危废暂存间/医疗废物暂存间存储设施、设备的清洁和消毒工作（消毒方式为喷洒消毒剂消毒），并喷洒除臭剂； ④做好危废暂存间/医疗废物暂存间的防鼠、防蚊蝇等措施； ⑤加强管理，确保医疗废物及时清运; 同环评. 污水处理设施恶臭; 恶臭; ①污水处理设施密闭，设置于室内。 ②污水处理设施区域喷洒除臭剂。 ③每天对设备进行巡检。; 同环评. 乙醇消毒废气; 废气; ①项目区域设置紫外消毒灯，进行房间消毒灭菌。 ②末端活性炭吸附。; 同环评. 固体废物; 一般固废; 废外包材; 外售废品回收站处置; 同环评. 宠物尸体; 尸体喷洒酒精消毒后包装袋密封暂存于冰箱内，定期无害化资质单位处置; 同环评. 宠物毛发; 酒精喷洒消毒后，环卫部门清运; 同环评. 宠物粪便及垫料; 生石灰消毒灭活后封装于垃圾袋交由环卫部门清运; 同环评. 通风系统废滤网; 交由环卫部门清运; 同环评. 生活垃圾; 环卫部门清运; 同环评. 危险废物; 手术动物病理性组织; 先高压灭菌消毒后，密封暂存于冰箱内，及时交由危废资质单位清运; 同环评. 沾染血液的一次性试管、针头、棉球、检测试剂盒，手术过程产生的宠物垫料等; 危废暂存间/医疗废物暂存间暂存，足量后由危废资质单位清运; 医疗废物暂存间暂存，足量后交由危废资质单位清运（目前由内江市城环环保科技有限公司清运）. 废手术器械. 过期药品. 废药瓶. 废紫外灯管; 暂存于危废暂存间，定期交由四川维森特环保科技有限公司处置. 废活性炭. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备；医院墙体隔声；采用静音风机; 同环评. ## 3.6主要环保投资 本项目实际总投资10万元，其中环保投资1.2万元，占总投资的12%。该项目主要环保投资见表3-4。 表3-4 主要环保投资一览表 污染源; 环评设计内容、数量及规模; 环评设计投资（万元）; 实际建设内容、数量及规模; 实际投资（万元）. 废气; 宠物异味及医院带菌空气; ①项目设置紫外消毒灯，进行房间消毒灭菌。②院区设置1套通风系统，排风口末端活性炭净味装置，专用送排风管道将通风系统外排的废气引至室外排放，排放口朝向租赁商铺小区外侧（临道路侧），距地高度约3.5m。③加强管理，通过及时打扫、清运笼舍区域产生的固废（含宠物粪便及垫料、食物残渣等），并采取定时清洁、消毒等措施防止异味扰民等措施; /; 同环评; /. 医疗废物/危废暂存间恶臭; ①做好危险废物的密封、清运和消毒工作；②定期进行危废暂存间/医疗废物暂存间存储设施、设备的清洁和消毒工作（消毒方式为喷洒消毒剂消毒），并喷洒除臭剂；③做好暂存间的防鼠、防蚊蝇等措施；④加强管理，确保危险废物及时清运; /; 同环评; /. 污水处理设施恶臭; ①污水处理设施密闭，设置于室内。②污水处理设施区域喷洒除臭剂。③每天对设备进行巡检。; /; 同环评; /. 乙醇消毒废气; ①项目设置紫外消毒灯，进行房间消毒灭菌。②活性炭吸附。; /; 同环评; /. 废水; 医疗废水; 院区设置5套一体化污水处理器（采用“过滤沉淀+氯片消毒”工艺），分别位于院区内5个水槽下方。处理全院医疗废水（含手术、门诊、医疗器械清洁废水、地面及宠物笼具清洁），设计总处理能力5.0m³/d。医疗废水经一体化污水处理器处理后，排入租赁商铺已建的预处理池; /; 同环评; /. 生活污水; 进入租赁商铺小区已建的预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中规定的三级排放标准后，排入市政污水管网; /; 同环评; /. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备；医院墙体隔声；采用静音风机; 0.3; 同环评; 0.3. 固废; 一般固废; 可回收的交由废品收购站回收；生活垃圾、宠物毛发（酒精喷洒消毒后）、宠物粪便及垫料（生石灰消毒后）由环卫部门清运；宠物尸体（酒精喷洒消毒后）消毒灭菌后交由动物无害化处置公司处置; /; 同环评; /. 危险废物; 医院设置危废暂存间1处、医疗废物暂存间一处，房间独立封闭设置，面积分别约2m2和2m2。最终交有危废资质的单位处置。; /; 同环评; /. 地下水防治; 分区防渗。 重点防渗区：危废暂存间、医疗废物暂存间防渗措施为在现有防渗基础上，铺设HDPE防渗膜（厚度约2mm），地面及墙裙铺设瓷砖，且暂存桶下方增加带围堰的不锈钢托盘；一体化污水处理器地面防渗措施为地面铺设防渗混凝土和瓷砖（已建）+防渗托盘（新增），设置备用空桶； 一体化污水处理器管道采用PVC材质，接口处使用密封胶圈防渗。 除重点防渗区以外的区域为一般防渗; 0.3; 同环评; 0.3. 风险防范措施; 配置灭火器等消防器材；制定安全管理制度；制定环境应急预案等; 0.6; 配置灭火器等消防器材；制定安全管理制度；制定环境应急预案简本; 0.6. 合计; 1.2; /; 1.2. ## 3.7监测布点图 项目废水、废气、噪声监测布点详见图3-1。 N 注： 表示无组织废气采样点位； 表示噪声检测点位； 表示废水检测点位. ### 图3-1 布点示意图

# 表四 环评主要结论及环评批复

## 4.1环境影响评价结论（原文摘录） - 项目概况 2024年11月，隆昌仁望动物医院店投资30万元，租赁四川省内江市隆昌市古湖街道中山路一段117号，建筑面积共119.49m2，建设宠物诊所项目，提供普通门诊服务（包含疾病诊疗、疾病预防及常规检验化验），医院不开展宠物颅腔、胸腔、腹腔手术，不提供寄养服务。2025年2月，投入营业。 2025年3月公司投资10万元，在原租赁商铺店址内增加宠物三腔手术服务内容项目在保留普通门诊项目的基础上，增加宠物颅腔、胸腔、腹腔三腔手术、骨科手术及绝育手术诊疗服务，院内平面布局基本不变，仅新增手术设备。项目建成后全院接待能力为：手术4只/d，住院室最大容纳宠物28只、门诊最大流量20只。 项目劳动定员6人，年工作日为365天。营业时间为：6:00~22:00。夜间（22:00~6:00）仅留1名值班人员值班，不进行营业活动，项目内不提供寄养服务，仅提供少量特护患病犬猫留院治疗。项目不设食堂和住宿。 项目不提供寄养服务、宠物染发美甲洗浴服务，不涉及动物传染病及人畜共生病治疗科目。同时，接诊时发现携带人畜共患传染病的宠物，按照相关规定上报处置。 - 环境质量现状 （1）大气环境质量 根据《环境影响评价导则大气环境》（HJ2.2-2018）中有关基本污染物 环境质量现状数据的规定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公布的评 价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本次评价选取2023年作为评价基准年，根据2024年5月内江市生态环境局发布的《内江市生态环境质量状况公报》（2023年度）中的环境空气质量数据进行评价，隆昌市2023年各环境空气评价因子数据见下表4.1-1。 表 4.1-1 2023年隆昌市环境空气质量统计表 由上表可知，隆昌市环境空气除 PM2.5外，其余评价指标均能满足《环 境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，隆昌市属于环境空气 质量不达标区域。 本次评价根据内江市人民政府 2018 年 9 月发布的《内江市大气环境质量限期达标规划》中“四、空气质量限期达标战略 （二）分阶段战略”提出的到2020年，针对当前环境空气污染特点，近期空气质量达标措施以强化污染源治理和减排为重点，以加强工业企业末端治理为抓手，推动燃煤锅炉淘汰升级，提升电力、钢铁、水泥、玻璃、砖瓦等重点行业污染治理效率；通过淘汰黄标车、升级油品和机动车排放标准等综合管理措施，提高移动源综合治理水平；通过控制生物质燃烧、扬尘污染、餐饮污染等手段，深化面源污染治理。采用上述手段能切实有效减少多种污染物排放量，初步改善内江市环境空气质量，达到 2020 年的目标值。 到2025年，以优化空间格局及产业布局为重点，逐步调整产业结构，通过推动能源革命、严格环境准入、淘汰落后产能、企业调迁入园等措施，提高环境准入门槛、倒逼产业转型升级，逐步实现大气污染控制从末端治理向源头控制转变。同时，控制煤炭使用总量，逐步削减煤炭消耗量，大力发展清洁能源，提高页岩气、天然气等能源使用量，改变内江市煤炭占比过重的能源结构，不断向绿色化发展道路前进。 内江市将采取以下措施改善环境空气质量现状，即：①优化能源结构， 构建清洁能源体系；②深化工业大气污染治理，推动产业转型升级；③加 强移动源污染防治；④深化城市扬尘等面源污染治理；⑤推进农业源大气 污染控制；⑥重视二次污染及臭氧的控制；⑦推动区域联防联控与多污染 物协同控制；⑧有效应对重污染天气等措施。 因此总体来看，到2025年，项目所在隆昌市在贯彻落实《大气环境质量限期达标规划》提出的空气质量改善治理措施的基础上，区域大气环境能够满足相应的标准要求，具有一定的环境容量。 （2）地表水环境质量 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境现状调查与评价中规定，地表水环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息；当现有资料不能满足要求时，应按照不同等级对应的评价时期要求开展现状监测。 本项目医疗废水经一体化污水处理器处理后经生活污水经小区已建预处理池处理后排入隆昌市第一生活污水处理厂，受纳水体为隆昌河，本次地表水环境质量现状评价采用《内江市生态环境状况公报》（2023年度），2023年，隆昌河水质总体良好，同比水质无变化。隆昌河1个断面，水质为Ⅲ类，因此，项目区域地表水环境质量良好。 综上，项目所在区域最终受纳水体地表水总体满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类标准要求。 （3）声环境质量 所在区域声环境质量现状根据检测报告，项目编号：九云(环)检字(2025)第SCJYHBKJYXGS393-0001，项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值要求（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）。 （4）生态环境 根据对项目所在地现场勘查，区域内生态主要以居住生态环境为主要特征，项目区域内无珍稀动、植物，也无古稀树木和保护树种，因此区域生态系统敏感程度低。 （5）电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 （6）地下水环境 根据《建设项目环境影响报告编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“原则上不开展环境质量现状调查”。项目厂界外500米范围内无地下水环境保护目标，且本项目所在区域不采用地下水，项目厂界内采取分区防渗措施后不会对地下水造成污染，因此本次评价不针对地下水环境质量监测。 （7）土壤环境 根据《建设项目环境影响报告编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“原则上不开展环境质量现状调查”，项目厂界内地块已硬化，本次环评未开展土壤环境现状调查。 - 产业政策符合性分析 - 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于“O8222宠物医院服务”。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不在“鼓励类”“限制类”“淘汰类”之列，根据《国务院关于发布实施〈促进产业结构调整暂行规定〉的决定》（国发〔2005〕40号）第十三条的规定：“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律法规和政策规定的，为允许类”，故本项目为允许类，符合相关法律法规和政策规定。 - 因此，本项目建设符合国家现行产业政策。 - 用地规划符合性分析 项目租赁位于四川省内江市隆昌市古湖街道中山路一段117号商铺。根据不动产权证：川（2020）隆昌市不动产权第0007760号，用途为批发零售用地/商业服务，故本项目所租赁商铺可作为经营场所供本项目使用。本项目为在原厂界内进行改造建设，不新增用地面积， 综上，本项目为商业服务项目，本项目的建设与用地规划相符合。 - 施工期环境影响分析结论 本项目依托现有商铺装修完成的房间进行重新布局，不涉及商铺装修，施工期仅包括设备安装和部分房间地面的改造，施工期产污环节包括：设备安装噪声；设备带包装进场，安装产生废弃包装材料，主要为纸箱、木架等；施工人员施工产生的生活垃圾。 项目施工期主要治理措施如下： （1）噪声 本项目施工期噪声源主要为设备安装过程可能使用的电钻等施工工具，其噪声值在70～90dB（A）之间。为确保施工噪声实现厂界噪声达标排放，项目在施工过程中主要采取以下措施进行噪声治理及防护： - 施工时采用降噪作业方式：施工机械选型时尽量选用可替代的低噪声的工具/设备。 - 文明施工：设备、辅助施工材料轻拿轻放。 - 合理安排施工时间：合理安排施工时间：施工方应减少在休息时间施工，避免强噪声机械持续作业，严禁夜间（22：00～6：00）及午间（12：00～14：00）施工噪声扰民；若工艺要求夜间必须进行连续作业的强噪声施工，应征得当地生态环境局等主管部门的同意，在取得夜间施工许可证后应对周边居民进行公示方可进行。 （2）固废 施工过程中产生的固体废物主要为废设备外包装，主要为纸箱、木架等，外售废品收购站回收，严禁倾弃置于城建、规划部门非指定堆放点。施工人员生活垃圾集中收集，后由市政环卫部门统一清运。 （3）废水 本项目所在地污水管网完善，生活污水依托现有的排水系统，故施工人员产生的生活污水依托周边现有卫生间，经过预处理池处理后可直接进入城市污水管网，不会对周围环境造成影响。 （4）废气 ①项目在危废暂存间地面改造过程中会产生一定量粉尘，在装修的过程中洒水降尘、关闭门窗，施工场地设专门的保洁工人，场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，减少扬尘产生；②装修工序进行时需关闭门窗，避免扬尘飘散到周边大气环境中；③施工单位应严格按照有关城区施工扬尘防治规定要求执行，施工时应采取建材室内暂存堆放，堆放点相对集中、放置规范，并采取一定的遮盖、洒水除尘等防尘措施，抑制扬尘量；④施工人员工作时佩戴口罩及护目镜，保证装修过程中产生的粉尘不会对施工期环境保护措施人员身体健康造成危害。 综上所述，项目施工期污染物不会造成二次污染且随着施工期结束而消失。 - 营运期环境影响分析结论 （1）水环境 项目产生的废水主要为医疗废水和生活污水。设5套一体化污水处理器分别位于院区内5个水槽下方。管控全院医疗废水，医疗废水包含医疗器械清洁废水、手术废水、门诊废水、地面及宠物笼舍清洁废水住院废水，处理能力为5.0m³/d。医疗废水经一体化污水处理器处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准后（氨氮和总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准），同生活污水进入租赁小区已建的预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中规定的三级排放标准后，排入市政污水管网，进入隆昌市第一生活污水处理厂处理达标后排入隆昌河。 （2）大气环境 项目做好医疗废物的密封、清运和消毒工作，同时加强管理，定期进行危废间存储设施、设备的清洁和消毒工作，在确保医疗废物的暂存时间最多不超过2天等措施的基础上，可有效减少危废间异味。要求建设单位定期检查一体化医疗废水处理设备的密闭性，加强对一体化医疗废水处理设备进行清洁和消毒工作。项目在营业区域范围内设置1套通风系统，日常通过紫外灯消毒，同时医院室内产生的废气及异味经通风系统收集后经排风口末端“活性炭吸附装置”处理后排放，项目排口朝向道路一侧，距地面高度约3.5m（距离最近居民住户约4m），且项目地处开阔，通过空气扩散后，能进一步降低废气对楼上居民住户的影响。同时，建设单位应进一步加强管理，及时打扫、清运区域产生的固废（粪便、食物残渣等），减少空气中的异味，减轻对周围环境的影响。废气经处理后能大大降低空气中的含菌量和异味，不会对周围环境造成影响。 （3）噪声 本项目产生的噪声如下：①空调外机和通风系统风机噪声：本项目设置8台空调，其中4台空调外机位于院墙外，4台招牌右下方，项目选用低噪声设备，在安装时采取橡胶减振接头、减振垫等措施减少噪声对小区住户的影响，通风系统风机外机位于招牌右下方，采用减振、软管连接等措施，能减少对3F及以上住户的影响；项目营业区域设置有通风系统，通风系统管道置于天花板内部，在装修时就将其安装到位，通风系统排风口设置在项目1F大门右上方（朝向道路）一侧，且通风系统风机产生的噪声经楼层建筑进行隔声后，不会对项目本身及周围住户、商铺造成影响。②宠物噪声：本项目营运期间，入院宠物会有日常偶发噪声，项目墙体均为实体密闭墙体，除清洁间朝向小区有小窗户外，均为实体墙，项目窗户（清洁间，朝向小区）营业期间内为封闭状态，宠物噪声通过墙体隔声和隔音处理，并在就诊过程中对嚎叫的宠物进行嘴套等措施，噪声对外环境影响较小。同时为减小宠物叫声对周边环境影响，项目只在白天营业，夜间不营业，只对偶有留观的宠物进行照顾，在做好宠物管理，防止宠物因饥饿而产生噪声，对留观宠物佩戴口罩或嘴套等措施后，项目噪声不会对外环境产生影响。 （4）固废 - 生活垃圾、宠物毛发（酒精消毒）、宠物粪便（生石灰灭活）等做到日产日清交由环卫部门清运处理；医疗垃圾、废活性炭、废紫外灯管等暂存于危废间内，交由有资质的单位处理；动物尸体（酒精消毒）采用密封袋封存并暂存于冰箱内，然后交由内江市环态动物无害化处置有限责任公司进行无害化处理。在采取以上治理措施后，所有固体废物均通过项目的合理布局、严格管理、积极推进企业清洁生产及其他具有针对性的污染防治措施的采取。 7、总量控制、达标排放及污染防治措施有效性分析结论 根据环评，全院总量见下表。 表4-1 全院总量一览表 单位：t/a 项目; 全厂现有工程排放量; 削减排放量; 本项目预测排放量; 改建后全厂排放量. 预处理池排口; 废水量; 759.2; 0; 146; 905.2. COD; 0.2336; 0; 0.0365; 0.2701. NH3-N; 0.0341; 0; 0.0066; 0.0407. TP; 0.0061; 0; 0.0012; 0.0072. 隆昌市第一生活污水处理厂排口; COD; 0.023; 0; 0.004; 0.027. NH3-N; 0.0011; 0; 0.0002; 0.0014. TP; 0.00023; 0; 0.00004; 0.00027. - 环境风险影响分析 - 本项目潜在环境事故为医疗废物泄漏、医疗废水泄漏、药品、化学品管理火灾事故等。应加强宠物医院管理，搞好劳动保护，落实设备、管件的维修管理工作，采取积极的风险防范措施以及应急体系，降低事故发生的概率。采取适当的防范措施，在事故发生时依照应急预案及时处理，本项目造成的风险是可控制的。 - 9、污染治理措施有效性分析 - 本项目环保投资1.2万元，用于污染源的治理，占总投资的12%，从整体和长远来看，其获得的社会、经济、环境效益较为明显。本项目采取的废气、废水、固废、噪声治理方法均经济、技术可行，措施有效。 - 10、环评总结论 - 本项目符合国家有关产业政策，与当地规划相容，选址合理，总体布置基本合理。项目厂址区域大气环境、水环境、声环境现状质量总体尚好。拟采取的污染防治措施可使污染物达标排放。项目只要全面严格落实环境影响报告表提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目产生的污染物达标排放。则本项目的建设从环保角度上是可行的。 ## 4.3环评批复 内江市生态环境局（内市环隆审批[2025]7号）文件批复内容如下： 隆昌仁望动物医院店： 你单位报批的《隆昌仁望动物医院店项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。根据报告表编制内容和专家评审意见，经研究，现批复如下： 一、该项目位于内江市隆昌市古湖街道中山路一段117号。建设规模：增设一间手术室，开展动物手术（主要包括骨科手术的治疗、宠物绝育以及胸腔、腹腔及颅腔手术）项目，建成后全院接待能力为手术4只/d，住院室最大容纳宠物28只、门诊最大流量20只。项目总投资10万元，其中环保投资1.2万元。 该项目经隆昌县行政审批局《四川省固定资产投资项目备案表》（备案号：川投资备〔2503-511028-99-02-183526〕JXQB-0489号）同意备案，已取得隆昌市行政审批局《动物诊疗许可证》（动诊证〔2025〕第01号）。在落实该项目环境影响报告表提出的各项环境保护措施和风险防范措施并严格执行三同时制度后，我局原则同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺、采用的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。 二、项目建设和运行中应重点做好以下工作： 1.落实“报告表”提出的水污染防治措施。施工期施工人员生活污水依托周边现有预处理池处理后进入城市污水管网。营运期医疗废水经一体化污水处理器处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后汇同生活污水进入租赁小区已建预处理池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过市政污水管网进入隆昌市第一生活污水处理厂处理。 2.落实“报告表”提出的大气污染防治措施。施工期采取定期洒水清扫、建材集中堆放、堆场覆盖等措施。营运期加强管理，及时清扫，及时清运固废（粪便、食物残渣等）和危险废物，定期消毒除臭，医疗废物暂存间和危废暂存间密闭，宠物异味及医院带菌空气、医疗废物暂存间废气经紫外消毒后由通风系统收集至排风口末端“活性炭吸附”处理后排放；污水处理设施密闭；乙醇消毒废气经通风系统收集后排放。 3.落实“报告表”提出的噪声污染控制措施。施工期采取选用低噪声设备、合理安排施工时间、夜间及午间不施工等措施。营运期采取合理布局、选用低噪声设备、减振、定期检修保养设备、隔声、加强管理、入院宠物定期喂食、夜间留观宠物佩戴口罩或嘴套等措施。 4.落实“报告表”提出的各类固废的收集、处置和综合利用措施。施工期废设备外包装外售废品收购站；施工人员生活垃圾由环卫部门统一清运。营运期废外包材外售废品收购站；宠物粪便及垫料经生石灰消毒灭活后和宠物毛发、通风系统废滤网、生活垃圾由环卫部门统一清运；宠物尸体经消毒后交由无害化资质单位处置；医疗废物、废紫外灯管（药物性废物）、废活性炭送有资质单位处置。 三、项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目调试运营前须取得排污许可证，同时，你单位应按规定标准和程序，在项目竣工后对配套建设的环境保护设施开展验收，经验收合格后，方可正式投入运营。 四、本批复自下达之日起5年内未开工建设，以及项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。 五、若违反《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，我局将依法给予行政处罚。 六、我局委托内江市隆昌生态环境保护综合行政执法大队组织开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。 内江市生态环境局 2025年6月6日

# 表五 验收监测质量保证及质量控制

## 5.1委托资质单位进行环境保护验收检测 为保证项目环保工程质量，本企业委托有环境检测资质的四川九云环保科技有限公司负责本项目的竣工环境保护验收检测工作。 ## 5.2质量保证及质量控制 1、验收监测期间，生产工况满足验收监测的规定和要求。 2、验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保部推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。监测质量保证按《环境监测技术规范》《环境空气监测质量保证手册》等技术规范要求，进行全过程质量控制。 3、验收监测采样和分析人员，具有环境监测资质合格证；所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期间使用。 4、验收监测前后对声级计进行校正，测定前后声级差≤0.5dB（A）。 5、实验室样品分析均要求同步完成全程序双空白实验、做样品总数10%的加标回收和平行双样分析。 6、监测报告严格执行“三审”制度。

# 表六 验收监测内容

## 6.1验收监测内容 项目验收监测内容详见下表。 表6-1 验收监测内容 检测类别; 检测点位; 检测项目; 检测频率. 废水; 医院废水总排口; pH、总余氯、悬浮物、氨氮、总磷、五日生化需氧量、化学需氧量、粪大肠菌群; 监测2天，4次/天. 无组织 废气; 项目所在地厂界北侧H1; 氨、硫化氢、臭气浓度; 监测2天，4次/天. 项目所在地厂界南侧H2. 噪声; 项目所在地北侧厂界外1米处N1; 厂界噪声; 监测2天，昼夜间各1次. 项目所在地南侧厂界外1米处N2. ## 6.2验收执行标准 环评、验收执行标准对照表详见表6-2。 表6-2 环评、验收监测执行标准对照表 类型; 环评标准; 验收标准. 废水; 标准; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值. 项目; 排放浓度（mg/L；pH除外）; 排放浓度（mg/L；pH除外）; 排放浓度（mg/L；pH除外）; 排放浓度（mg/L；pH除外）. pH; 6～9; /; 6～9; /. 悬浮物; 60; /; 60; /. 五日生化需氧量; 100; /; 100; /. 化学需氧量; 250; /; 250; /. 粪大肠菌群数; 5000个/L; /; 5000个/L; /. 总余氯; /; /; /; /. 氨氮; /; 45; /; 45. 总磷; /; 8; /; 8. 无组织废气; 标准; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界标准值; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准限值. 项目; 排放浓度（mg/m3）; 排放浓度（mg/m3）. 臭气浓度; 20（无量纲）; 20（无量纲）. H2S; 0.06; 0.06. NH3; 1.5; 1.5. 噪声; 标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准限值; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 表1中2类标准限值. 昼间; 60dB(A); 60dB(A). 夜间; 50dB(A); 50dB(A). ## 6.3总量控制指标 项目环评及批复对污染物进行了总量控制要求，设置的排放总量见下表： 项目; 环评预测总量（t/a）; 批复控制总量（t/a）. 预处理池排口; 废水量; 905.2; /. COD; 0.2701; /. NH3-N; 0.0407; /. TP; 0.0072; /. 隆昌市第一生活污水处理厂排口; COD; 0.027; /. NH3-N; 0.0014; /. TP; 0.00027; /.

# 表七 验收监测结果及评价

## 7.1验收监测期间生产工况记录 验收监测期间（2025年7月10日—11日），该项目主体工程和环保设施连续、稳定、正常运行，满足验收监测的要求，工况说明见附件。

## 7.2验收监测结果 表7-1 检测项目及方法来源信息表 检测类别; 检测项目; 检测方法; 方法来源; 使用仪器/编号; 检出限. 废水; pH; 水质pH值的测定电极法; HJ 1147-2020; 便携式pH计 /602400N0020070031; /. 总余氯; 水质游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺 滴定法; HJ 585-2010; 紫外可见分光光度计/076123020223050006; 0.02mg/L. 悬浮物; 水质悬浮物的测定 重量法; GB 11901-89; 万分位分析天平 /D492700779; 4mg/L. 氨氮; 水质氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法; HJ 535-2009; 紫外可见分光光度计 /076123020223050006; 0.025mg/L. 总磷; 水质总磷的测定钼酸铵分 光光度法; GB 11893-89; 紫外可见分光光度计 /076123020223050006; 0.01mg/L. 五日生化需氧量; 水质五日生化需氧量的测定 稀释与接种法; HJ 505-2009; 生化培养箱 /1359; 0.5mg/L. 化学需氧量; 水质化学需氧量的测定 重铬酸盐法; HJ 828-2017; 50mL滴定管; 4mg/L. 粪大肠菌群; 医疗机构水污染物 排放标准; GB 18466-2005; 电热恒温培养箱 150166/143531; /. 无组织 废气; 臭气浓度; 环境空气和废气臭气的测定 三点比较式臭袋法; HJ 1262-2022; 臭气瓶 (采样容器); 10 无量纲. 硫化氢; 环境空气硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法; 《空气和废气监测分 析方法》(第四版增 补版)第三篇第一章 十一(二); 紫外可见分光光度计 /076123020223050006; 0.001 mg/m³. 氨; 环境空气和废气氨的测 定纳氏试剂分光光度法; HJ 533-2009; 紫外可见分光光度计 /076123020223050006; 0.01mg/m³. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境 噪声排放标准; GB 12348-2008; 多功能声级计 AWA5688/10341662; /. ### 7.2.1废水监测结果及评价 表7-2 废水检测结果表 检测时间; 检测点位; 检测项目; 单位; 及检测结果; 均值; 标准 限值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 2025.7.10; 医院废水总排口; pH; 无量纲; 7.04; 7.11; 7.09; 7.21; 7.04-7.21; 6-9. 总余氯; mg/L; <0.02; <0.02; 0.02; <0.02; <0.02; -. 悬浮物; mg/L; 12; 12; 13; 13; 13; 60. 化学需氧量; mg/L; 29; 28; 31; 29; 29; 250. 五日生化需氧量; mg/L; 8.1; 7.8; 8.9; 8.2; 8.3; 100. 氨氮; mg/L; 0.234; 0.244; 0.261; 0.253; 0.248; 45. 总磷; mg/L; 0.24; 0.24; 0.25; 0.24; 0.24; 8. 粪大肠菌群; MPN/L; 450; 520; 590; 520; 520; 5000. 2025.7.11; 医院废水总排口; pH; 无量纲; 7.17; 7.24; 7.29; 7.16; 7.16-7.29; 6-9. 总余氯; mg/L; <0.02; <0.02; <0.02; <0.02; <0.02; -. 悬浮物; mg/L; 12; 13; 12; 12; 12; 60. 化学需氧量; mg/L; 29; 32; 30; 27; 30; 250. 五日生化需氧量; mg/L; 8.2; 9.4; 8.6; 7.6; 8.5; 100. 氨氮; mg/L; 0.241; 0.275; 0.264; 0.258; 0.260; 45. 总磷; mg/L; 0.26; 0.28; 0.29; 0.27; 0.28; 8. 粪大肠菌群; MPN/L; 540; 620; 590; 520; 568; 5000. 检测结果表明：2025年7月10日—11日，隆昌仁望动物医院店项目医院废水总排口的pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、总余氯、粪大肠菌群检测结果符合《医疗机构水污染物排放标准》 (GB 18466-2005) 表2中“预处理标准”排放限值，氨氮、总磷检测结果符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值。 ### 7.2.2废气监测结果及评价 表7-3 无组织排放废气检测结果表 采样日期、项目及点位 检测结果及限值; 检测结果; 标准 限值; 是否 达标. 第一次; 第二次; 第三次. 2025.7.10; 氨 (mg/m³); 项目所在地厂界北侧H1; 0.14; 0.16; 0.16; 1.5; 达标. 项目所在地厂界南侧H2; 0.15; 0.15; 0.16. 硫化氢 (mg/m³); 项目所在地厂界北侧H1; 0.009; 0.010; 0.008; 0.06; 达标. 项目所在地厂界南侧H2; 0.010; 0.011; 0.011. 臭气浓度 (无量纲); 项目所在地厂界北侧H1; 11; 12; 12; 20; 达标. 项目所在地厂界南侧H2; 13; 11; 12. 2025.7.11; 氨 (mg/m³); 项目所在地厂界北侧H1; 0.16; 0.15; 0.15; 1.5; 达标. 项目所在地厂界南侧H2; 0.16; 0.17; 0.18. 硫化氢 (mg/m³); 项目所在地厂界北侧H1; 0.010; 0.009; 0.009; 0.06; 达标. 项目所在地厂界南侧H2; 0.011; 0.009; 0.010. 臭气浓度 (无量纲); 项目所在地厂界北侧H1; 11; 〈10; 11; 20; 达标. 项目所在地厂界南侧H2; 12; 12; 11. 检测结果表明：2025年7月10日—11日，隆昌仁望动物医院店项目的无组织废气氨、硫化氢、臭气浓度检测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准限值。 ### 7.2.3噪声监测结果及评价 表7-4 噪声检测结果表 检测点位; 主要噪声源; 检测时段; 检测结果 Lep[dB(A)]; 标准限值 Lep[dB(A)]; 是否 达标. 项目所在地北侧厂界外1米处N1; 生产噪声; 2025.7.10昼间; 56; 60; 达标. 生产噪声; 2025.7.10夜间; 48; 50; 达标. 项目所在地南侧厂界外1米处N2; 生产噪声; 2025.7.10昼间; 57; 60; 达标. 生产噪声; 2025.7.10夜间; 46; 50; 达标. 项目所在地北侧厂界外1米处N1; 生产噪声; 2025.7.11昼间; 55; 60; 达标. 生产噪声; 2025.7.11夜间; 46; 50; 达标. 项目所在地南侧厂界外1米处N2; 生产噪声; 2025.7.11昼间; 55; 60; 达标. 生产噪声; 2025.7.11夜间; 47; 50; 达标. 检测结果表明：2025年7月10日—11日，隆昌仁望动物医院店项目所测点位噪声检测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类声功能区标准限值。 ### 7.2.4总量控制 表7-5 污染物总量排放统计表（在监测期间工况条件下） 项目; 环评建议值（t/a）; 环评批复值（t/a）; 实际排放量（t/a）. 预处理池排口; 废水量; 905.2; /; 905.2. COD; 0.2701; /; 0.0267. NH3-N; 0.0407; /; 0.0002. TP; 0.0072; /; 0.0002. 注：废水中污染物总量核算中污染物排放浓度以验收监测2天平均浓度值计，废水排放量以905.2m³/a计。废水中污染物排放总量计算：排放总量（t/a）=排放浓度×年排水量（全年工作天数×日排废水量）×10-6。 Q化学需氧量量=29+302mg/L×905.2m3/a×10-6=0.0267t/aQ氨氮=0.248+0.2602mg/L×905.2m3/a×10-6=0.0002t/aQTP=0.24+0.282mg/L×905.2m3/a×10-6=0.0002t/a 由上表可知，本项目废水污染物中化学需氧量、氨氮、总磷的实际排放总量均小于环评预处理池排口预测值，排入自然环境的化学需氧量、氨氮总量小于《四川省建设项目主要污染物总量审核登记表》核定值。

# 表八 环境管理检查

## 8.1环保机构、人员及职责检查 隆昌仁望动物医院店配置了兼职环保管理人员1名，主要负责项目日常环保管理及各项管理制度的制定、执行、检查、考核与完善。建立了专门的环保管理体系，各主管分别负责本医院环保区域的环保管理工作。编制了《环境保护管理制度》，在其中明确了环境保护管理机构、规定了人员及其职责，明确了环保设施运行、维护、检查管理要求。 ## 8.2环保档案管理情况检查 隆昌仁望动物医院店与项目有关的各项环保档案资料（环评报告表、环评批复、环保设备档案等）由办公室保管，环保设施运行及维修记录由专管人员保管。 ## 8.3卫生防护距离检查 依据项目环境影响报告表及环评批复，项目未设置卫生防护距离。 ## 8.4固体废弃物处置检查 本项目所产生的固体废物分为一般固废和危险废物。一般固废主要为废外包材、宠物毛发、通风系统废滤网、宠物粪便及垫料、宠物尸体、生活垃圾，危险废物主要为医疗废物（手术动物病理性组织，沾染血液的一次性试管、针头、棉球、检测试剂盒、手术过程产生的宠物垫料等，废手术器械，过期药品，废药瓶）、废紫外灯管、废活性炭。 处置措施： ①废外包材集中收集后定期外售废品收购站。 ②宠物毛发经过滤器收集，清洗后使用酒精喷洒消毒，袋装密封暂存于手术室的临时暂存区，作为一般固废交由环卫部门清运。 ③通风系统废滤网交由环卫部门统一清运处理。 ④宠物粪便及垫料使用生石灰消毒灭活后封装于垃圾袋，交由环卫部门清运。 ⑤宠物尸体喷洒酒精消毒后用包装袋密封后暂存于专用冰箱里冷藏处理，后交由内江市环态动物无害化处置有限责任公司进行处置。 ⑥生活垃圾垃圾桶收集，定期交由环卫部门清运处置。 ⑦医疗废物暂存于医疗废物暂存间，其中病理组织先经高压灭菌锅高温灭菌灭活处理后密封包装暂存在冰箱中，定期交由内江市城环环保科技有限公司处置。 ⑧废紫外灯管、废活性炭暂存于危废暂存间，定期交由四川维森特环保科技有限公司处置。 ## 8.5环评及批复落实情况检查 环评及批复落实情况检查见表8-1。 表8-1 环评及批复中环保措施落实情况对照表 项目; 环评及批复要求; 落实情况. 废水; 落实“报告表”提出的水污染防治措施。施工期施工人员生活污水依托周边现有预处理池处理后进入城市污水管网。营运期医疗废水经一体化污水处理器处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后汇同生活污水进入租赁小区已建预处理池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过市政污水管网进入隆昌市第一生活污水处理厂处理; 已落实“报告表”提出的水污染防治措施. 废气; 落实“报告表”提出的大气污染防治措施。施工期采取定期洒水清扫、建材集中堆放、堆场覆盖等措施。营运期加强管理，及时清扫，及时清运固废（粪便、食物残渣等）和危险废物，定期消毒除臭，医疗废物暂存间和危废暂存间密闭，宠物异味及医院带菌空气、医疗废物暂存间废气经紫外消毒后由通风系统收集至排风口末端“活性炭吸附”处理后排放；污水处理设施密闭；乙醇消毒废气经通风系统收集后排放; 已落实“报告表”提出的大气污染防治措施. 噪声; 落实“报告表”提出的噪声污染控制措施。施工期采取选用低噪声设备、合理安排施工时间、夜间及午间不施工等措施。营运期采取合理布局、选用低噪声设备、减振、定期检修保养设备、隔声、加强管理、入院宠物定期喂食、夜间留观宠物佩戴口罩或嘴套等措施; 已落实“报告表”提出的噪声污染控制措施. 固体废物; 落实“报告表”提出的各类固废的收集、处置和综合利用措施。施工期废设备外包装外售废品收购站；施工人员生活垃圾由环卫部门统一清运。营运期废外包材外售废品收购站；宠物粪便及垫料经生石灰消毒灭活后和宠物毛发、通风系统废滤网、生活垃圾由环卫部门统一清运；宠物尸体经消毒后交由无害化资质单位处置；医疗废物、废紫外灯管（药物性废物）、废活性炭送有资质单位处置; 已落实“报告表”提出的各类固废的收集、处置和综合利用措施. ## 8.6公众意见调查 为了解隆昌仁望动物医院店项目所在区域范围内公众对该项目的态度，建设单位对该项目所在区域进行了公众参与调查工作，调查以问卷统计形式进行，共发放问卷30份，收回29份，回收率96.6%。调查结果统计见表8-2。 表8-2 公众意见调查统计表 单位：人 调查内容; 调查结果. 被调查者居住地与该项目的距离; 200m内; 200m～1km; 1km~5km; 5km外; 未填写. 4人; 10人; 25人; 0人; 0人. 调查内容; 施工期; 噪声对您的影响程度; 没有影响; 影响较轻; 影响较重. 29人; 0人; 0人. 扬尘对您的影响程度; 没有影响; 影响较轻; 影响较重. 29人; 0人; 0人. 废水对您的影响程度; 没有影响; 影响较轻; 影响较重. 29人; 0人; 0人. 是否有扰民现象或纠纷; 有; 没有. 0人; 29人. 调试期; 废气对您的影响程度; 没有影响; 影响较轻; 影响较重. 28人; 1人; 0人. 废水对您的影响程度; 没有影响; 影响较轻; 影响较重. 29人; 0人; 0人. 噪声对您的影响程度; 没有影响; 影响较轻; 影响较重. 29人; 0人; 0人. 固体废物储运及处理处置对您的影响程度; 没有影响; 影响较轻; 影响较重. 29人; 0人; 0人. 是否发生过环境污染事故; 有; 没有. 0人; 29人. 您对该公司本项目的环境保护工作满意程度; 满意; 较满意; 不满意. 29人; 0人; 0人. 经统计，收回的调查表中对该项目环保工作表示满意的占100%。

# 表九 验收监测结论及建议

1、隆昌仁望动物医院店项目执行了国家有关环境保护的法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，环保设施运行正常。公司内部设有专门的环境管理机构，建立了环境管理体系，环境保护管理制度较为完善，环评报告表及环评批复中提出的环保要求和措施得到了落实。 2、本验收监测表是针对2025年7月10日-11日生产及环境条件下开展验收监测所得出的结论。 3、各类污染物及排放情况 （1）废水 验收监测期间，项目医院废水总排口中pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、粪大肠菌群检测结果符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中预处理标准，氨氮、总磷检测结果符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值。 （2）废气 验收监测期间，无组织废气氨、硫化氢、臭气浓度检测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准限值。 （3）噪声 验收监测期间，噪声检测结果符合《工业企业厂界环境 噪声排放标准》 （GB 12348-2008）表1中2类声环境功能区排放限值。 （4）固体废弃物处置检查 本项目所产生的固体废物分为一般固废和危险废物。一般固废主要为废外包材、宠物毛发、通风系统废滤网、宠物粪便及垫料、宠物尸体、生活垃圾，危险废物主要为医疗废物（手术动物病理性组织，沾染血液的一次性试管、针头、棉球、检测试剂盒、手术过程产生的宠物垫料等，废手术器械，过期药品，废药瓶）、废紫外灯管、废活性炭。 处置措施： ①废外包材集中收集后定期外售废品收购站。 ②宠物毛发经过滤器收集，清洗后使用酒精喷洒消毒，袋装密封暂存于手术室的临时暂存区，作为一般固废交由环卫部门清运。 ③通风系统废滤网交由环卫部门统一清运处理。 ④宠物粪便及垫料使用生石灰消毒灭活后封装于垃圾袋，交由环卫部门清运。 ⑤宠物尸体喷洒酒精消毒后用包装袋密封后暂存于专用冰箱里冷藏处理，后交由内江市环态动物无害化处置有限责任公司进行处置。 ⑥生活垃圾垃圾桶收集，定期交由环卫部门清运处置。 ⑦医疗废物暂存于医疗废物暂存间，其中病理组织先经高压灭菌锅高温灭菌灭活处理后密封包装暂存在冰箱中，定期交由内江市城环环保科技有限公司处置。 ⑧废紫外灯管、废活性炭暂存于危废暂存间，定期交由四川维森特环保科技有限公司处置。 4、污染物排放总量控制检查 项目废水污染物实际排放总量化学需氧量、氨氮、总磷均小于环评预测值及环评批复值。 5、卫生防护距离检查 依据项目环境影响报告表及环评批复，项目暂无卫生防护距离要求。 6、公众意见调查结果 验收期间对项目周围居民及员工进行调查，发放公众意见调查表30份，收回公众意见调查表29份。经统计，收回的调查表中对该项目环保工作表示满意的占100%。 7、验收结论 本项目环评审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，项目配套的环保设施按“三同时”要求同时设计、施工和投入使用，运行正常。项目内部设有专门的环境管理机构，建立了环境管理体系，环境保护管理制度较为完善，环评报告表及环评批复中提出的环保要求和措施得到了落实。依据验收监测表可知，该项目采取的环保设施、措施行之有效，各项污染物均达标排放，符合验收监测要求，建议“隆昌仁望动物医院店项目”通过验收。 建议 - 加强环保设施的管理、维护工作，确保各项污染物长期、稳定达标排放。 - 加强危废管理，落实“三防”措施，产生的医疗废物统一交由有资质单位处置，严格落实转移联单等相关制度。 - 定期请有资质单位对该项目污染物进行采样监测。

# 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                            填表人（签字）：                         项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 隆昌仁望动物医院店项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | / |  | 建设地点 |  | 四川省内江市隆昌市古湖街道中山路一段117号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | 8222 宠物医院服务 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | □新建 ☑ 改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 全院接待能力为手术4只/d，住院室最大容纳宠物28只、门诊最大流量20只 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 与设计一致 |  |  | 环评单位 |  | 四川拾光者环境技术有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 内江市生态环境局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 内市环隆审批[2025]7号 |  |  | 环评文件类型 |  | 建设项目环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2025年6月9日 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2025年7月7日 |  |  | 排污许可证申领时间 |  | / |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | / |  |  | 本工程排污许可证编号 |  | / |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 隆昌仁望动物医院店（个体工商户） |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 四川九云环保科技有限公司 |  |  | 验收监测时工况 |  | 76%以上 |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 10 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 1.2 |  |  | 所占比例（%） |  | 12 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  | 10 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  | 1.2 |  |  | 所占比例（%） |  | 12 |  |  |  |  |
|  | 废气治理（万元） |  | 0 | 噪声治理（万元） |  | 0.3 |  |  | 固体废物治理（万元） |  |  | 0 |  |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  | 0.9 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / |  |  | 年平均工作时 |  | 5840h |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 隆昌仁望动物医院店（个体工商户） |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码 （或组织机构代码） |  |  |  | 92511028MAE4RUC1XW |  |  | 验收时间 |  | 2025-8 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建设项目详填） |  | 污染物 | 原有排放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） |  | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） |  | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程建议排放总量（7） |  | 本期工程“以新带老”削减量（8） |  | 全厂实际排放总量（9） | 全厂建议排放总量（10） |  |  | 区域平衡替代削减量（11） | 排放增减量（12） |  |
|  |  | 废水量 | 759.2t/a | 146t/a | / |  | / | / |  | 146t/a | 146t/a |  | / |  | 905.2t/a | 905.2t/a |  |  | / | +146t/a |  |
|  |  | COD | 0.0224t/a | 29.5mg/l | 250mg/l |  | / | / |  | 0.0043t/a | 0.0365t/a |  | / |  | 0.0267t/a | 0.2701t/a |  |  | / | +0.0043t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 0.00016t/a | 0.254mg/l | 45mg/l |  | / | / |  | 0.00004t/a | 0.0066t/a |  | / |  | 0.0002t/a | 0.0407t/a |  |  | / | +0.00004t/a |  |
|  |  | 废气量 | / | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / | / |  |  | / | / |  |
|  |  | 氨 | / | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / | / |  |  | / | / |  |
|  |  | 硫化氢 | / | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / | / |  |  | / | / |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | / | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / | / |  |  | / | / |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）= （4）-（5）-（8）- （11） +（1）。